СОДЕРЖАНИЕ

Введение                  	                                                                                            3

Резюме нетехнического характера   							9

| 1. | Общая характеристика планируемой деятельности (объекта) | 30 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой деятельности (объекта) | 42 |
| 3. | Оценка существующего состояния окружающей среды | 43 |
| 3.1. | Природные компоненты и объекты | 43 |
| 3.1.1. | Климат и метеорологические условия | 43 |
| 3.1.2. | Атмосферный воздух | 44 |
| 3.1.3. | Поверхностные воды | 46 |
| 3.1.4. | Геологическая среда и подземные воды | 51 |
| 3.1.5. | Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров | 54 |
| 3.1.6. | Растительный и животный мир. Леса | 59 |
| 3.1.7. | Природные комплексы и природные объекты | 62 |
| 3.1.8. | Природно-ресурсный потенциал. Природопользование | 63 |
| 3.2. | Природоохранные и иные ограничения | 64 |
| 3.3. | Социально-экономические условия | 65 |
| 4. | Воздействие планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду | 68 |
| 4.1. | Воздействие на атмосферный воздух | 68 |
| 4.2. | Воздействие физических факторов (шумового, вибрации, инфразвука, ультразвука, ионизирующего излучения, теплового воздействия) | 69 |
| 4.3. | Воздействия на поверхностные и подземные воды | 69 |
| 4.4. | Воздействие на геологическую среду | 70 |
| 4.5. | Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров | 70 |
| 4.6. | Воздействие на растительный и животный мир, леса | 73 |
| 4.7. | Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране | 74 |
| 4.8. | Воздействие на здоровье населения электромагнитного излучения | 74 |
| 5. | Прогноз и оценка возможного изменения окружающей среды | 77 |
| 5.1. | Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха | 77 |
| 5.2. | Прогноз и оценка уровня физического воздействия (шумового, инфразвука, ультразвука, ионизирующего излучения, теплового воздействия) | 77 |
| 5.3. | Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод | 77 |
| 5.4. | Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа | 78 |
| 5.5. | Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова | 78 |
| 5.6. | Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира, лесов | 79 |
| 5.7. | Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране | 79 |
| 5.8. | Прогноз и оценка уровня электромагнитного излучения | 79 |
| 5.9. | Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций | 80 |
| 5.10. | Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий | 81 |
| 6. | Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздействия | 83 |
| 7. | Программа послепроектного анализа (локального мониторинга) | 86 |
| 8. | Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Выявленные неопределенности | 87 |
| 9. | Условия для проектирования объекта | 88 |
|  | Транграничное влияние объекта строительства | 88 |
| 10. | Выводы по результатам проведения оценки воздействия | 89 |
| 11. | Список использованных источников | 92 |

Приложения

- Исходно-разрешительная документация

- Характеристики антенн

- План размещения оборудования

- План с сетями 0,4кВ;

- ГУ «Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии» - санитарно-гигиеническое заключение № 381 от 15.11.2022г.;

ВВЕДЕНИЕ

В настоящем отчете проведена оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Сооружение специализированное связи. Базовая станция в аг. Огаревичи Ганцевичского района Брестской области».

Планируемая хозяйственная деятельность попадает в «Перечень видов и объектов хозяйственной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности проводится в обязательном порядке (ст.7 п.1.8 Закона «О государственной экологической экспертизе», стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 19 июля 2016г. № 399-З в ред. Закона Республики Беларусь от 15 июля 2019г. №218-З»):

-радиопередающие и телепередающие устройства с излучающими антеннами сверхвысокочастотного диапазона (с излучением 10-1 - 10-2 метра или            3 х 109 - 3 х 1010 Гц) –для включения проектируемой базовой станции в существующую сеть сотовой подвижной связи предусмотрена организация радиорелейных линий. Связь проектируемой БС с центом коммуникаций осуществляется по радиорелейным линиям (каналам).

Проектируемая базовая станция предназначена для организации абонентского трафика в сети радиотелефонной связи GSM 900/1800 и UMTS 900/2100.

Проектируемая базовая станция  предназначена для организации абонентского трафика в сети радиотелефонной связи GSM 900/1800 и UMTS 900/2100.

Проектируемые антенны БС направлены по следующим азимутам: Сектор1 – Аз.=30°; Сектор 2 - Аз.=155°; Сектор 3 - Аз.=265°.

Связь проектируемой базовой станции с центром коммутации осуществляется по радиорелейным линиям (каналам) - в диапазоне 23ГГц по схеме (1+0) БС (Куково Бор) по азимуту 22º.

Частоты передачи/приема, мощности передатчиков оборудования базовой и радиорелейных станций указаны в Решениях УП «БелГИЭ» на выделение частотного ресурса.

Высота подвеса секторных антенн – +37,5 м от уровня земли.

Высота подвеса радиорелейных антенн – +38,2 м от уровня земли.

Время работы – 24 часа в сутки.

Напряжение питания – 380/220 В переменного тока.

Проектная документация по проектируемому объекту «Сооружение специализированное связи. Базовая станция в аг. Огаревичи Ганцевичского района Брестской области».

- ГУ «Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии» - санитарно-гигиеническое заключение № 381 от 15.11.2022г.;

- разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 88162-С от 13.12.2022г.,

- разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 88163-С от 13.12.2022г.,

- разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 03-10/2GSM-1688 от 17.01.2023г.,

- разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 03-10/2U2100-677 от 17.01.2023г.,

- разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 03-10/2U900-713 от 17.01.2023г.,

- относится к устройствам с излучающими антеннами сверхвысокочастотного диапазона, указанных в п.1.8 ст. 7 Закона Республики Беларусь от 18.07.2016 №399-З с изменениями от 15.07.2019 г. №218-З «О государственной экологической экспертизе (ГЭЭ), стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» и  является объектом ГЭЭ.

Присвоенные радиочастоты:

Огаревичи мачта А1 39м – передача 22080Мгц, прием 23130 Мгц;

Согласно «Положению о порядке проведения государственной экологической экспертизы, в том числе требованиях к составу документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу, заключению государственной экологической экспертизы, порядку его утверждения и (или) отмены, особых условиях реализации проектных решений, а также требованиях к специалистам, осуществляющим проведение государственной экологической экспертизы» отчет является составной частью проектной документации. В нем должны содержаться сведения о состоянии природной среды на территории, где будет реализовываться объект, о возможных неблагоприятных последствиях его строительства для жизни или здоровья граждан и окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности.

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992г. №1982-XII  определяет общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. законом установлена ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе предусматривать:

-сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;

-снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;

-применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;

-рациональное использование природных ресурсов;

-предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;

-материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда окружающей среде;

-финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружающей среды.

При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст.58) предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие на окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, приводится в Законе «О государственной экологической экспертизе», стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 19 июля 2016г. № 399-З»

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки устанавливаются в «Положению о порядке проведения государственной экологической экспертизы, в том числе требованиях к составу документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу, заключению государственной экологической экспертизы, порядку его утверждения и (или) отмены, особых условиях реализации проектных решений, а также требованиях к специалистам, осуществляющим проведение государственной экологической экспертизы».

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общественность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то государственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в области реализации проектных решений планируемой деятельности. Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получения своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, где будет реализовано проектное решение планируемой деятельности.

ОВОС проводится при разработке проектной документации на первой стадии проектирования планируемой деятельности и включает в себя следующие этапы деятельности:

- разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на окружающую среду;

- разработка отчета об оценке воздействия на окружающую среду (отчета об ОВОС);

- проведение общественных обсуждений и слушаний (в случае необходимости) отчета об ОВОС на территории Республики Беларусь;

- доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности;

- предоставление проектной документации по планируемой деятельности, включая отчет об ОВОС, на государственную экологическую экспертизу;

- проведение государственной экологической экспертизы проектной документации, включая отчет по ОВОС, планируемой деятельности;

- утверждение проектной документации по планируемой деятельности, в числе отчета об ОВОС, в установленном законодательством порядке.

Одним из принципов является гласность, означающая право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе обсуждения проекта. После проведения общественных слушаний материалы ОВОС и проектное решение планируемой деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться с учетом представленных аргументированных замечаний и предложений общественности.

Проведение оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности выполнено на основании:

1)исходно-разрешительной документации

- задания на проектирование, утвержденного начальником управления развития технологических объектов Унитарного предприятия «А1»;

- акта выбора места размещения земельных участков для строительства и обслуживания базовой станции сотовой подвижной электросвязи, щита учетно-распределительного, подземной кабельной линии  электропередачи напряжением 0,4кВт, организации строительной площадки по объекту «Сооружение специализированное связи. Базовая станция в аг. Огаревичи Ганцевичского района Брестской области» от 17.08.2022 г., утвержденный председателем Ганцевичского районного исполнительного комитета от 18.08.2022 г.;

- земельно-кадастрового плана земель землепользователей Огаревичского сельсовета Ганцевичского района, предварительное согласование места размещения земельных участков;

- решения Ганцевичского исполнительного комитета № 999 от 05.10.2022г. О разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта;

- письма департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Республики Беларусь о выдаче технических требований № 3-61/ от 09.2022 г.;

- письма департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Республики Беларусь о согласовании места возведения объекта № 3-61/3644 от 08.12.2022 г.;

- архитектурно-планировочное задание № 44 от 13.09.2022, утвержденное начальником отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ганцевичского райисполкома от 13.09.2022г., согласованное заместителем председателя комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома – начальник управления архитектуры и территориального развития № 37/1801 от 27.09.2022 г.;

- ситуационная схема аг. Огаревичи Ганцевичского района;

- Письмо Республиканского унитарного предприятия по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация» № 2.1-42-3116 от 08.12.2022 «О согласовании строительства объектов электросвязи»;

- Заключение № 93 по согласованию размещения мачты, утвержденное генеральным директором ГП «Белаэронавигация» от 01.11.2022г.;

- Письма Ганцевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Брестское областное управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» о направлении сведений № 02-10/880 от 22.12.2022 г.;

- протокола № 12-02/286 обследования электромагнитной обстановки на площадке, планируемой для размещения радиоэлектронных средств (РЭС), утвержденного заместителем начальника управления радиочастотных присвоений РУП «БелГИЭ» от 15.11.2022г.;

- письма КУП «Брестоблдорстрой» «Согласование земельного участка (БС, Огаревичи, Ганцевичский р-н) № 05-2/1746 от 22.07.2022г.;

- письма филиала «Барановичские электрические сети» РУП «Брестэнерго» о согласовании места размещения земельного участка № 04/7082 от 01.08.2022г.;

- письма Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь главное оперативное управление о согласовании места размещения земельного участка № 13/1/2077 от 27.07.2022г.;

- технические требования УГАИ МОБ УВД Брестского облисполкома № 51/10/19706 от 10.10.2022г.;

- письма Вооруженных сил Республики Беларусь Управление вооруженных сил по использованию воздушного пространства Республики Беларусь № 31/1107 от 29.09.2022г. о технических требованиях;

- технических требований № 24 от 15.09.2022г., выданных ГУ «Ганцевичский районный центр гигиены и эпидемиологии»;

- Технических требований ГУО Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды;

- технических условий № 1999 от 15.09.2022г. на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети, выданных филиалом «Барановичские электрические сети» Ганцевичский район электрических сетей РУП «Брестэнерго» ;

- разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 88162-С от 13.12.2022г.,

- разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 88163-С от 13.12.2022г.,

- разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 03-10/2GSM-1688 от 17.01.2023г.,

- разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 03-10/2U2100-677 от 17.01.2023г.,

- разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 03-10/2U900-713 от 17.01.2023г.,

- Заключение Государственной экспертизы № 583-15/21 от 08.11.2021г.;

- Постановление коллегии Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь № 38 от 02.03.2022г. о типовой проектной документации;

- Письма РУП «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве» о присвоении обозначения проектной документации № 14-1732 от 02.09.2021г.;

- информационного письма УП «А1» № 9-1-3/11240 от 12.08.2019г.;

- письма Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь о рассмотрении обращения № 1/04-02-06/57/юр от 18.02.2015 г.;

- письма Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь о рассмотрении обращения № 46/1436-8/06-04 от 22.12.2010 г.;

- письма Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь о рассмотрении обращения № 1/04-02-04-48/юр от 14.02.2011 г.;

- Проект согласован:

- Заказчиком «Унитарным предприятием «Велком» письмом № 22-1-1327.07.2018 г.;

- ГУ «Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии» - санитарно-гигиеническое заключение № 381 от 15.11.2022г.;

- Заместитель директора КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ» от 01.03.2023г., на строительном проекте 124/22-В-ГП том 2 лист 5;

- Письма отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства № 5.1.1-14/197 от 06.04.2023 «О согласовании проектной документации»;

- По разработанной документации («Проект расчета санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки. «Сооружение специализированное связи. Базовая станция в аг. Огаревичи Ганцевичского района Брестской области» проведена государственная экспертиза с выдачей положительного заключения (ГУ «Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии» - санитарно-гигиеническое заключение № 381 от 15.11.2022г.)

- В работе выполнено следующее:

проведен комплексный анализ состояния окружающей среды и социально-экономических условий строительства;

определены источники и виды возможного отрицательного воздействия проектируемого объекта на окружающую среду;

разработаны природоохранные мероприятия;

дана оценка планируемой деятельности на различные компоненты окружающей природной среды (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы, почвы), также дана оценка социально-экономических последствий реализации планируемой деятельности.

РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

отчета об оценке воздействия на окружающую среду планируемой

хозяйственной деятельности базовой станции

Определения основных терминов. Сокращения

Вредное воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвенное воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к отрицательным изменениям окружающей среды;

загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, поступление которых в окружающую среду вызывает ее загрязнение (ухудшение качества окружающей среды);

нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ – нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан, осуществляющих хозяйственную или иную деятельность, в соответствии с показателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду т стационарных и передвижных источников в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды;

окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. основными природными компонентами является земля (включая почвы), недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный и животный мир, обеспечивающие благоприятные условия для существования жизни на Земле;

оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления;

природные ресурсы – компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов потребления и потребительскую ценность.

коэффициент усиления антенны – отношение напряженности или плотности потока энергии (далее – ППЭ), создаваемой данной антенной на некотором расстоянии в направлении максимального излучения, к напряженности или ППЭ, создаваемой на том же расстоянии и в том же направлении идеальной изотропной антенной, при условии, что мощности, подводимые к обеим антеннам, одинаковые;

диаграмма направленности антенны – представляемая в графической либо табличной форме зависимость уровней ЭМП, создаваемых антенной, от угла относительно направления максимального излучения в горизонтальной и (или) вертикальной плоскостях при постоянстве излучаемой мощности и расстояния от точки наблюдения до антенны.

Сокращения:

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности;

ПДК – предельно допустимая концентрация;

СЗЗ – санитарно-защитная зона;

ЗОЗ – зона ограничения застройки;

БС – базовая станция;

РТО – радиотехнический объект;

АФУ – антенно-фидерное устройство;

ЭМП – электромагнитное поле;

ШБД – системы широкополосного беспроводного доступа;

ПДУ – предельно-допустимый уровень;

УВЧ – ультравысокие частоты;

СВЧ – сверхвысокие частоты

Краткая характеристика планируемой деятельности (объекта)

Проектируемая базовая станция  предназначена для организации абонентского трафика в сети радиотелефонной связи GSM 900/1800 и UMTS 900/2100.

Проектируемые антенны БС направлены по следующим азимутам: Сектор1 – Аз.=30°; Сектор 2 - Аз.=155°; Сектор 3 - Аз.=265°.

Связь проектируемой базовой станции с центром коммутации осуществляется по радиорелейным линиям (каналам) - в диапазоне 23ГГц по схеме (1+0) БС (Куково Бор) по азимуту 22º.

Частоты передачи/приема, мощности передатчиков оборудования базовой и радиорелейных станций указаны в Решениях УП «БелГИЭ» на выделение частотного ресурса.

Высота подвеса секторных антенн – +37,5 м от уровня земли.

Высота подвеса радиорелейных антенн – +38,2 м от уровня земли.

Время работы – 24 часа в сутки.

Напряжение питания – 380/220 В переменного тока.

Сотовая связь сегодня – одна из наиболее интенсивно развивающихся телекоммуникационных систем, средство общения, способ оперативного получения информации. На ней основана работа различных сервисов, которыми мы пользуемся практически каждый день. Банкоматы, терминалы, охранные сигнализации, системы денежных платежей, автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии и др. сервисы работают при помощи услуг мобильных операторов. А чтобы закрыть так называемые «дыры» в покрытии сетей, сотовые операторы устанавливают свои базовые станции на офисных зданиях, производственных помещениях, магазинах, крышах жилых домов, рекламных щитах, столбах освещений и на др. сооружениях. Это дает возможность более равномерно покрыть район и позволить мобильным устройствам надежно регистрироваться в сети.

Сотовая связь, сеть подвижной связи — один из видов мобильной радиосвязи. Ключевая особенность заключается в том, что общая зона покрытия делится на ячейки (соты), определяющиеся зонами покрытия отдельных базовых станций (БС). Соты частично перекрываются и вместе образуют сеть. На идеальной (ровной и без застройки) поверхности зона покрытия одной БС представляет собой круг, поэтому составленная из них сеть, имеет вид шестиугольных ячеек (сот).

Сеть составляют разнесённые в пространстве приёмопередатчики, работающие в одном и том же частотном диапазоне, и коммутирующее оборудование, позволяющее определять текущее местоположение подвижных абонентов и обеспечивать непрерывность связи при перемещении абонента из зоны действия одного приёмопередатчика в зону действия другого.

Основные составляющие сотовой сети — это сотовые телефоны и базовые станции, которые обычно располагают на крышах зданий, вышках, различных сооружениях, осветительных опорах и т.п.

Будучи включённым, сотовый телефон прослушивает эфир, находя сигнал базовой станции. После этого телефон посылает станции свой уникальный идентификационный код. Телефон и станция поддерживают постоянный радиоконтакт, периодически обмениваясь информацией. Если телефон выходит из поля действия базовой станции (или качество радиосигнала сервисной соты ухудшается), он налаживает связь с другой.

Сотовые сети могут состоять из базовых станций разного стандарта, что позволяет оптимизировать работу сети и улучшить её покрытие.

Сотовые сети разных операторов соединены друг с другом, а также со стационарной телефонной сетью. Это позволяет абонентам одного оператора делать звонки абонентам другого оператора, с мобильных телефонов на стационарные и со стационарных на мобильные.

Когда мобильный телефон включается, он отвечает на определенные сигналы управления расположенных поблизости базовых станций. Когда будет найдена ближайшая базовая станция в сети, к который телефон приписан, устанавливается соединение. Затем телефон бездействует, лишь иногда обновляя связь с сетью, до того, как пользователь не пожелает сделать или принять вызов.

Мобильные телефоны используют автоматическое управление энергопотреблением в качестве средства сокращения мощности передатчика до минимально возможного при поддержании высокого качества связи.

Многие спрашивают, почему базовые станции размещаются не только в индустриальных районах или областях, отдаленных от мест проживания. Есть несколько причин: во-первых, если оборудование размещается слишком далеко от пользователей, оно не только дает плохое качество связи, но и служит причиной увеличения выходной мощности телефонов для поддержания соединения. Во-вторых, есть практические ограничения географической области, которую базовая станция может фактически обслужить, особенно при большом количестве пользователей. Базовые станции должны быть расположены ближе к абоненту, чтобы вместе обеспечивать достаточный уровень сигнала и пропускную способность. Каждая базовая станция должна работать на очень низком уровне мощности во избежание помех другим станциям, расположенным поблизости. Должным образом разработанная сеть будет оптимизировать зону покрытия и мощность и поэтому работать только на самых низких уровнях мощности, необходимых для обеспечения хорошей связи.

Объекты для размещения базовых станций (БС) выбираются службой планирования сети и таким образом, чтобы получать максимально высокое качество связи.

В крупных городах местоположение планируемой базовой станции выбирается с точностью до 50 метров, поэтому так важно размещение станции на конкретном объекте или вместо одной БС размещать две или более.

В соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными нормами основным критерием безопасного размещения базовых станций, является «предотвращение создания на открытой территории и в зданиях интенсивности электромагнитного излучения, превышающей предельно допустимые значения» (не более 10мкВт/см²).

Нормируемый параметр – плотность потока энергии электромагнитного поля. Предельно-допустимый уровень - 10 мкВт/см2 при постоянном пребывании всех групп населения в зоне действия базовых станций.

Действующие в нашей стране нормативные документы разрешают размещение базовых станций (а точнее – антенн базовых станций) не только на производственных и административных зданиях, но также на жилых домах, общежитиях, зданиях учреждений образования и здравоохранения, в том числе на зданиях школ, поликлиник, больниц (в том числе детских) и на их территориях.

С целью оценки возможного воздействия электромагнитного излучения на здоровье населения проектная документация  на строительство базовой станции сотовой связи содержит раздел расчетов санитарно-защитных зон (СЗЗ) и зон ограничения застройки (ЗОЗ).

Проектируемый объект, площадью в границах отвода 0,1575 га, расположен на землях республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт». Согласно акта выбора места размещения земельного участка выделенный участок расположен в населенном пункте.

Площадка расположена в северной части аг. Огаревичи.

Заказчиком проекта строительства унитарное предприятие по оказанию услуг «А1».

Основное направление деятельности предприятия – предоставление телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг в Беларуси.

Компания «A1» предоставляет на территории Беларуси услуги мобильной связи стандарта GSM 900/1800, UMTS 900/2100 (WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+), а также 4G (LTE, в сети инфраструктурного оператора beСloud). Абонентам доступен полный набор базовых услуг, а также дополнительные сервисы. Звонки HD-формата и скоростной интернет доступны на территории, на которой проживает 99% населения страны.

Также A1 является одним из крупнейших в Беларуси частным оператором фиксированного интернет-доступа, предоставляя абонентам высокоскоростной доступ в интернет на основе собственной оптоволоконной сети по технологиям Ethernet и GPON. При этом для клиентов-юридических лиц оказывается комплекс услуг по организации доступа в интернет по индивидуальной волоконной линии.

Активное развитие сети происходило в 2016—2018 гг., когда к сети оператора присоединились абоненты провайдеров «Атлант Телеком» (Минск), «Айчына плюс» (Минск), «Белинфонет» (Минск), «Гарант» (Гомель и Витебск), «Саммит» (Полоцк), «Ранак Медиа» (Светлогорск) и частично «Деловая сеть» (Минск).

В списке приоритетных направлений деятельности A1 как социально ответственного бизнеса – помощь детям и поддержка национальной самоидентификации. Компания гордится долгой историей благотворительности и помощи нуждающимся детям, а также реализует масштабные социальные образовательные проекты.

Район размещения планируемой хозяйственной деятельности

- Строительным проектом предусматривается размещение базовой станции  в аг. Огаревичи Ганцевичского района Брестской области (согласно акта выбора места размещения земельных участков для строительства и обслуживания базовой станции сотовой подвижной электросвязи, щита учетно-распределительного, подземной кабельной линии  электропередачи напряжением 0,4кВт, организации строительной площадки по объекту «Сооружение специализированное связи. Базовая станция в аг. Огаревичи Ганцевичского района Брестской области» от 17.08.2022 г., утвержденный председателем Ганцевичского районного исполнительного комитета от 18.08.2022 г.;

Проектируемый объект, площадью в границах отвода 0,1575 га, расположен на землях республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт», характеризующиеся как земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов.

В границах проведения работ по строительству базовой станции и размещения кабельной линии отсутствуют зоны охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей.

Водоснабжение и водоотведение при функционировании объекта не предусмотрено. Источники загрязнения поверхностных и подземных вод отсутствуют.

Основные характеристики проектных решений

В соответствии с заданием на проектирование строительным проектом предусматривается строительство новой базовой станции.

Сооружение базовой станции относится к К-2 классу сложности объекта согласно СН  3.02.07-2020.

Строительным проектом предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ по устройству: фундаментов под мачту Н=39м, площадки под оборудование наружного исполнения, ограждения базовой станции.

Конструктивные решения разработаны для мачты высотой 39м по проекту «Б.605-00-4.21 Мачта связи высотой Н=39м (Типа SMU 39-W11) для применения на объектах Унитарного предприятия «А1»», разработанному УП «ЦНТУС» в 2021г.

Фундаменты под мачту запроектированы монолитными железобетонными столбчатыми. Размеры подошвы плитной части – 3,5х3,5х0,6м, размеры колонной части – 0,9х0,9х1,2м. Фундаменты заглублены на 1,725м в грунт. Под фундаменты выполняется бетонная подготовка из бетона С8/10 толщиной 100мм. Фундаменты запроектированы из бетона класса С30/37, XF3, Cl 0.20, Dmax=22, D2.0. Армирование фундаментов выполнено каркасами с продольными стержнями Ø14 S500 и поперечными стержнями Ø8 S500, и отдельными стержнями Ø12 S500. Шаг плоских каркасов и отдельных стержней 200мм. Закладная деталь разработана в комплекте КМ. Конструктивные решения представлены в комплекте 129/22-В-КЖ1.

Площадка под оборудование наружного исполнения запроектирована монолитной железобетонной размерами 2,0х1,0х0,25(h)м. Площадка запроектирована из бетона класса С30/37, XF3, Cl 0.20, Dmax=22, D2.0. Под площадку выполняется подушка из песчано-гравийной смеси толщиной 1,15м и бетонная подготовка из бетона класса С8/10 толщиной 0,1м. Армирование площадки принято сеткой из стержней Ø10 S500 с ячейкой 200х200мм. На площадке под оборудование запроектирована стойка для щитка ЩУР. Стойка выполнена из уголков. Конструктивные решения представлены в комплекте 129/22-В-КЖ2.

Ограждение площадки базовой станции запроектировано из секций, которые крепятся к стойкам на сварке. Стойки выполнены из труб электросварных прямошовных Ø89х3,5 по ГОСТ 10704-91. Стойки устанавливаются в монолитные фундаменты Ø300мм и высотой 1,5м из бетона класса С30/37. Под фундаменты стоек выполняется бетонная подготовка толщиной 100мм из бетона класса С8/10. Каркас секций ограждения выполнен из уголков L50x5 по ГОСТ 8509-93. Полотно секций ограждения выполнено из стержней Ø10мм по ГОСТ 2590-2006. На полотнах ограждения устанавливаются таблички, предупреждающие о возможном падении гололеда. Конструктивные решения представлены в комплекте 129/22-В-АС1.

Проектируемая базовая станция  предназначена для организации абонентского трафика в сети радиотелефонной связи GSM 900/1800 и UMTS 900/2100.

Проектируемые антенны БС направлены по следующим азимутам: Сектор1 – Аз.=30°; Сектор 2 - Аз.=155°; Сектор 3 - Аз.=265°.

Связь проектируемой базовой станции с центром коммутации осуществляется по радиорелейным линиям (каналам) - в диапазоне 23ГГц по схеме (1+0) БС (Куково Бор) по азимуту 22º.

Частоты передачи/приема, мощности передатчиков оборудования базовой и радиорелейных станций указаны в Решениях УП «БелГИЭ» на выделение частотного ресурса.

Высота подвеса секторных антенн – +37,5 м от уровня земли.

Высота подвеса радиорелейных антенн – +38,2 м от уровня земли.

Время работы – 24 часа в сутки.

Напряжение питания – 380/220 В переменного тока.

Таблица 1

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| 1.Базовая станция GSM900/1800, UMTS-2100 производства фирмы ZTE, Китай в составе: - радиочастотный модуль R8862AS9000 - радиочастотный модуль R8862AS2100 - базовый модуль с блоком контроля и управления В8200 | 3 3 1 |
| 2. Направленная антенна: - ATR4518R6v06 | 3 |
| 3. Радиорелейная станция (РРС) производства фирмы «Ericsson» (Швеция) типа: «Mini LinkTN (1+0)» в комплекте с параболической антенной 0,6 м | 1 |
| 4. Система питания ТКШ Outdoor Large с АКБ (шкаф наружного исполнения) | 1 |

Краткая характеристика применяемого оборудования

Характеристиками излучения являются коэффициент излучения, диаграмма направленности, ширина главного лепестка, относительный уровень побочных максимумов, коэффициент направленного действия, эффективная площадь, действующая высота и т.п.

Они являются параметрами, связанными с энергией в виде электромагнитного излучения.

Характеристики оборудования, антенн и БС в целом приведены в характеристиках РТО сотового оператора.

Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой деятельности (объекта)

Рассмотрены альтернативные варианты размещения объекта.

1. Вариант:

-«нулевая» альтернатива: полный отказ от реализации хозяйственной деятельности.

При отказе от реализации проектных решений воздействие на компоненты окружающей среды будет отсутствовать. Однако в качестве негативного фактора можно выделить отсутствие положительного социально-экономического эффекта и уменьшение объема реализации услуг связи в регионе. Ожидаемый социально-экономический последствия реализации проектных решений выражается в увеличении количества абонентов, имеющих качественный доступ в Интернет, повышение доступности услуг связи, формирование благоприятной бизнес-среды и бизнес-процессов.

2. Вариант

-строительство кабельной канализации – прокладка волоконно-оптического кабеля нецелесообразен.

Нецелесообразность строительства кабельной канализации заключается в следующем:

-увеличение протяженности работ;

-значительное воздействие на компоненты природной среды: земельные ресурсы, почвенный покров, растительный мир при строительстве.

-возможные проходы через заросшие лесом участки при строительстве с сопутствующей вырубкой лесной растительности;

-возможное нарушение сложения заболоченных грунтов.

3. Вариант:

-реализация планируемой деятельности в соответствии с проектными решениями: устройство базовой станции с частотой оборудования РРС 23 ГГц.

Таким образом, учитывая незначительное влияние на окружающую среду проектируемого объекта, оптимальным вариантом реализации хозяйственной деятельности является вариант 3: реализация хозяйственной деятельности в соответствии с разработанными проектными решениями

Краткая характеристика существующего состояния окружающей среды,

социально-экономических условий

Климат и метеорологические условия

Климат района умеренно-континентальный со сравнительно теплым влажным летом и умеренно-холодной зимой.

Северная часть Ганцевичского района относится Барановичско-Ганцевичскому агроклиматическому району, южная – к Пинскому агроклиматическому району.
За год выпадает 557 - 573 мм атмосферных осадков. Самым влажным месяцем в году является июль, количество осадков в июле в три раза больше, чем самом сухом месяце марте. В мае и июне испаряемость, превышает количество осадков на 28 - 42 мм, а в целом за теплый период на 90 мм.
Устойчивый снежный покров устанавливается 25 - 30 декабря и сходит 25 февраля - 3 марта, раз в 6 - 7 лет снежный покров не устанавливается. Средняя высота снежного покрова - 14 - 17 мм, запасы воды в нем-30-36 мм.
Продолжительность, периода с температурами ниже нуля равна 115 - 120 дням. Средние температуры января составляют - 5,0 - - 5,5°С., июльские температуры - +18,4 - +18,7°С. Продолжительность безморозного периода составляет 145 - 150 дней на почве и 165 – 1. В последние годы возросла опасность, поздневесенних и летних заморозков, в отдельные годы весенние заморозки продляются до конца мая, а осенние начинаются в середине сентября. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 160. - 170дней.
Большое влияние на формирование климата оказывает хозяйственная деятельность человека (осушение болот, высечка лесов, строительство промышленных предприятий, сжигание топлива и т.д.). Так, в связи с осушением болот наблюдаются значительные контрасты в температурах почвы и воздуха в течение суток, чаще наблюдаются заморозки на поверхности почв.

Атмосферный воздух

В городе Ганцевичи и сельских населенных пунктах источниками загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы котельных и выхлопных газов автотранспортных средств. Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в городе является автомобильный транспорт, на долю которого приходится до 90% валового выброса загрязняющих веществ в атмосферу. В 2021 году исследовано 196 проб на стационарных постах. Нестандартных проб не выявлено. Контроль за состоянием атмосферного воздуха в рамках социальногигиенического мониторинга на территориях района проводился лабораторией Барановичского ЗЦГЭ. Ежегодно проводится мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 5-х мониторинговых точках в г. Ганцевичи по улицам Строителей, Чайковского, Победы, Заводская и в д. Любашево на следующие показатели: пыль, сернистый газ, окислы азота, фенол, формальдегид. Согласно лабораторным исследованиям, отобранные пробы атмосферного воздуха соответствуют требованиям нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и нормативов ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов. В 2021 году исследовано 196 проб атмосферного воздуха. Превышений ПДК по всем измеряемым показателям не обнаружено. На протяжении 10 лет превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено.

При возведении объекта «Сооружение специализированное связи. Базовая станция в аг. Огаревичи Ганцевичского района Брестской области» отсутствует выделение озоноразрушающих веществ (равно как и иных других загрязняющих веществ), отсутствует оборудование и технические устройства, содержащие озоноразрушающие вещества. Влияние на озоновый слой отсутствует.

Радиационное загрязнение территории

В результате аварии на ЧАЭС радиоактивному загрязнению подверглось 23% территории Республики Беларусь, на которой проживало более 15% населения. Около 70 % всех веществ, выброшенных при взрыве, выпало на территории Беларуси.

Поверхностные воды

Все реки Беларуси принадлежат к равнинному типу со снеговым, дождевым и подземным питанием. В теплый период года осадки образуют сток непосредственно после выпадения и, частично, за счет образования грунтовых вод, которые могут попадать в речную сеть значительно позже и на удалении от территории выпадения осадков. В холодный период осадки накапливаются в виде снега, таяние которого весной вызывает половодье.

Реки района относятся к бассейну Черного моря.

Вся территория Ганцевичского района входит в Припятский гидрологический район. Основные притоки: Нача, Люта (правые), Цепра, Болванка (левые). Долина в верхнем течении корытовидная, шириной 1 – 1,5 км, на остальном протяжении нечёткая. Пойма низкая, шириной 0,6 – 1 км, изрезана мелиоративными каналами. Берега открытые, торфянистые.
Цна – левый приток р.Припять. Длина 126 км. Площадь водосбора 1130 км2.

Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров

Почвенный покров - это первый литологический горизонт, с которым соприкасаются загрязняющие вещества, попадая на земную поверхность. Защитные свойства почв определяются, главным образом, их сорбционными показателями, т.е. способностью поглощать и удерживать в своем загрязняющие вещества.

По механическому составу почвы района разделяются на торфяно-болотные (45%), песчаные (40%), супесчаные (15%).
Торфяно-болотные почвы занимают как обширные болотные массивы, так и небольшие участки по долинам рек. Значительные площади торфяно-болотных почв осушены и используются в сельскохозяйственном производстве.
Почва сельскохозяйственных угодий в основном дерново-подзолистая и торфяно-болотная, процентное соотношение следующее:

дерново-подзолистая 5,1%
дерново-подзолистая заболоченная 36%
дерновая и дерново-карбонатная заболоченная 21,2 %
торфяно-болотистая 31,1 %
пойменная 5,6 %.

По механическому составу:

суглинистая 0,03 %
супесчаная 23,4 %
песчаная 43,9%
торфяная 32,5%.

Растительный и животный мир. Леса

Ганцевичский район – один из наиболее лесистых районов Брестской области. Растительность относится к Неманско-Передполессого геоботанического округа.
Под лесами, которые относятся к зоне грабово-дубово-цемно войных лесов, 50,2% территории района. Они растут равномерно, в основном большими массивами, которые прерываются сельскохозяйственными полями.
Состав лесов:

сосновые 42,7 %
еловые 3,8 %
дубовые 1,9%
черноольховые 14,8 %
березовые 31,2 %
грабовые 0,2 %
ясеневые 0,1 %.

Своеобразие и неповторимость природы Полесья подчеркивается самобытностью и разнообразием  животного мира. Здесь широко распространены млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, паразитические организмы.

Млекопитающие представлены 55 видами. Самыми многочисленными являются грызуны. Наиболее ценные — бобры. Важное промысловое значение имеют ондатра, а также белка.

На втором месте по количеству видов отряд хищных — лисицы, куницы, хорьки, волки, выдры.

Широко распространены насекомоядные — еж, крот, бурозубка, водяная кутора и др.

Много парнокопытных, хотя и  представлены они всего несколькими видами — лось, кабан, косуля. Повсеместно встречаются два вида зайцев — русак и беляк.

Промысловое значение имеют 8 видов млекопитающих Полесья: лось, кабан, косуля, лисица, лесная куница, белка, заяц, речной бобр. 13 видов имеют охотничье-хозяйственное значение: волк, выдра, ондатра, хорек, крот и др.

Птицы, согласно исследованиям  белорусских ученых, представлены 266 видами: лесные виды 55%, водноболотные — 30,5, полевые — около 7,5, обитающие в населенных пунктах — 7%.

Рыбы Ганцевичского района представлены 27 видами. Среди промысловых рыб на первом месте по улову стоит щука, затем плотва, лещ, карась, густера, окунь, и др. В естественных водоемах мелиорированных территорий наблюдается тенденция сокращения рыбозапасов. В искусственных прудах и водохранилищах рыбопродуктивность в десятки раз превышает уровень естественных.

Выращиванием рыбы, увеличением и улучшением качества рыбных запасов в районе занимается рыбхоз «Локтыши».

В районе размещения объекта природные комплексы и ООПТ отсутствуют.

Природно-ресурсный потенциал. Природопользование

Природно-ресурсный потенциал территории - это совокупность природных ресурсов территории, которые могут быть использованы в хозяйстве с учетом достижений научно- технического прогресса. В процессе хозяйственного освоения территории происходит количественное и качественное изме нение природно-ресурсного потенциала данной территории. Поэтому сохранение, рациональное и комплексное использование этого потенциала одна из основных задач рационального природопользования.

Из полезных ископаемых имеется месторождения минеральной воды, песчано-гравийного материала, строительного песка, залежи торфа и глины.
Среди минеральных ресурсов органогенного происхождения в районе широко распространен торф. На территории Ганцевичского района известно 5 месторождений глины, самое большое из них – Кришиловичское.

Природоохранные и иные ограничения

Согласно Акта выбора места размещение земельного участка:

Земельный участок имеет ограничения прав в связи с расположением в охранных зонах электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт; в придорожной полосе (контролируемой зоне) автомобильной дороги.

.

В охранной зоне запрещается:

-производить взрывные, земляные, мелиоративные работы;

-производить посадку деревьев;

-складировать отходы, грунт, солому, снег и т.п.;

-поливать сельскохозяйственные культуры, выливать агрессивные вещества, которые могут привести к разрушению кабельных линий или опор воздушных линий;

-закрывать существующие подъезды к линиям электропередач;

-допускать длительное нахождение людей;

-производить какие-либо действия, которые могут привести к нарушению нормального режима работы электрических сетей;

-производить монтаж/демонтаж различных конструкций, зданий, сооружений, коммуникаций без предварительного согласования с организацией, обслуживающей ЛЭП, проходящие вблизи места планируемых работ.

Социально-экономические условия

Экономические условия

Район расположен на северо-востоке Брестской области. Имеет границы с Лунинецким, Пинским, Ляховичским районами Брестской области и с Клецким и Слуцким районами Минской области. Площадь района составляет 1,7 тысяч квадратных километров.

В настоящее время Ганцевичский район включает в себя 36 населённых пунктов, объединенных в 8 сельских советов и город Ганцевичи. На их территории расположено 13 сельскохозяйственных производственных кооперативов. Район является агропромышленным районом, сельское хозяйство специализируется на мясомолочном животноводстве, льноводстве, производстве пшеницы и картофеля.

В районе работает 6 промышленных предприятий, 3 строительных организации, районный узел почтовой и электрической связи, предприятия торговли и бытового обслуживания, 496 индивидуальных предпринимателей.

Функционирует более 120 предприятий торговли, более 20 - общественного питания, 11 сельских комплексных приемных пунктов.

Социально-демографические условия

Территория района разделена на 8 сельских Советов: Денисковичский, Любашевский, Люсинский, Мальковичский, Начский, Огаревичский, Хотыничский,  Чудинский.

Административный центр района – г. Ганцевичи.

На 1 апреля 2023 численность населения (постоянных жителей) Ганцевичей составляет 13 929 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 1 396 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 1 640 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 1 675 человек, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 5 986 человек, пожилых людей от 60 лет - 3 037 человек, а долгожителей Ганцевичей старше 80 лет - 195 человек.

Историко-культурная ценность территории

Ганцевичский район богат на памятники археологии, истории архитектуры и культуры. На территории Ганцевичского района находится 94 памятников истории и культуры. В Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь внесено 26 историко-культурных ценностей. Из них недвижимых материальных – 20 (11 – памятников археологии, 8 – памятников архитектуры, 1 – памятник истории), движимых материальных – 5 (старинные иконы) и нематериальных — 1 (традиция). На Ганцевщине расположено 47 памятников воинской Славы, из них 21 воинское захоронение.

Краткое описание источников и видов воздействия планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду

Воздействие на атмосферный воздух

Воздействие на атмосферный воздух на стадии строительства будет незначительным и кратковременным.

Воздействие на атмосферный воздух при эксплуатации базовой станции отсутствует.

Воздействие физических факторов

Основным источником шума, вибрации при проведении строительных работ является работа строительной техники. Воздействие физических факторов на окружающую среду может быть оценено как незначительное и слабое; кратковременное по временному масштабу.

Источники шума, вибрации при эксплуатации базовой станции отсутствуют.

Источники инфразвука, ультразвука и теплового излучения на базовой станции отсутствуют.

Воздействие шума, вибрации, инфразвука, ультразвука и теплового излучения при эксплуатации базовой станции отсутствует.

Воздействия на поверхностные и подземные воды

При выполнении строительно-монтажных работ воздействие на поверхностные и подземные воды является временным и локальным.

Для сбора и отвода поверхностных вод с планируемой территории площадок строительства принята открытая система водоотвода. Водоснабжение и водоотведение при функционировании объекта не предусмотрено. Сброс сточных вод в поверхностные водотоки проектом не предусматривается.

Источники загрязнения поверхностных и подземных вод отсутствуют.

При соблюдении проектных решений и постоянном производственном контроле в процессе эксплуатации воздействие на поверхностные и подземные воды при эксплуатации базовой станции отсутствует.

Воздействие на геологическую среду

Воздействие объекта на геологическую среду связано, в первую очередь, с рельефно-планировочными работами – создание искусственной формы рельефа. Проектом предусмотрен минимальный объем земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Воздействие на геологическую среду отсутствует.

Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров

- Воздействие объекта на земельные ресурсы связано с отведением нового земельного участка. Строительным проектом предусматривается размещение базовой станции  в аг. Огаревичи Ганцевичского района Брестской области (согласно акта выбора места размещения земельных участков для строительства и обслуживания базовой станции сотовой подвижной электросвязи, щита учетно-распределительного, подземной кабельной линии  электропередачи напряжением 0,4кВт, организации строительной площадки по объекту «Сооружение специализированное связи. Базовая станция в аг. Огаревичи Ганцевичского района Брестской области» от 17.08.2022 г., утвержденный председателем Ганцевичского районного исполнительного комитета от 18.08.2022 г.;

Проектируемый объект, площадью в границах отвода 0,1575 га, расположен на землях республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт», характеризующиеся как земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов.

Воздействие на почвенный покров при строительстве выражается в снятии верхнего плодородного слоя почвы (характер воздействия - разовый). На участке строительства базовой станции имеется плодородный слой почвы 0,1м.

Выбросы при функционировании базовой станции отсутствуют. Вторичные (косвенные) воздействия на земли при эксплуатации, связанные с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют.

Также при строительстве объекта потенциальными источниками загрязнения почвогрунтов могут быть различные виды отходов.

При выполнении строительно-монтажных работ воздействие на окружающую среду при обращении с отходами является временным и локальным.

Постоянные рабочие места проектом не предусмотрены. В период эксплуатации объекта отходы производства образовываться не будут. Вторичные (косвенные) воздействия на повогрунты при эксплуатации, связанные с образованием отходов отсутствуют.

Воздействие на растительный и животный мир, леса

Прямое воздействие на существующий растительный покров при строительстве будет проявляться при снятии почвенно-растительного покрова при прокладке электрического кабеля. Данное воздействие носит кратковременный характер.

Виды растений и животных занесенные в Красную книгу Республики Беларусь на отведенных для строительства землях отсутствуют.

Воздействия на растительный и животный мир, леса базовая станция при эксплуатации оказывать не будет.

Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране

В районе размещения объекта отсутствуют особо охраняемые природные и ландшафтно-рекреационные территории, места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную Книгу Республики Беларусь.

Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране отсутствует.

Воздействие на здоровье населения электромагнитного излучения

- По разработанной документации («Проект расчета санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки.  «Сооружение специализированное связи. Базовая станция в аг. Огаревичи Ганцевичского района Брестской области» проведена государственная экспертиза с выдачей положительного заключения (ГУ «Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии» - санитарно-гигиеническое заключение № 381 от 15.11.2022г.;).

- В сооветствии с Заключением, Расчет СЗЗ и ЗОЗ соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Согласно проведенным расчетам установлено: организация СЗЗ для всех антенн проектируемой базовой станции в составе радиотехнического объекта не требуется. Уровень плотности потока ниже предельно-допустимого уровня 10мкВт/см2. Здания, с учетом их этажности, не входят в ЗОЗ.

На расстоянии 0-150 м от РТО ожидаемый суммарный уровень ЭМП, создаваемый передающими антеннами на высоте 2,0 м от поверхности земли не превышает ПДУ (предельно допустимый уровень). В связи с этим для указанной базовой станции санитарно-защитная зона (СЗЗ) отсутствует.

С учетом ситуационного плана размещения антенн БС, плана застройки прилегающей территории и анализа распределения уровней плотности потока мощности, при существующей застройке излучение от антенн на прилегающей селитебной территории не будет превышать нормативного предельно-допустимого уровня равного 10 мкВт/см2

Существующая жилая застройка находится вне зоны ограничения.

Результаты расчетов нанесены на ситуационный план, на котором указаны границы ЗОЗ, а также нанесена прилегающая к ПРТО застройка.

Таким образом, с учетом ситуационного плана размещения антенн базовой станции, плана застройки прилегающей территории и анализа распределения ППЭ ЭМП, были сделаны следующие выводы:

- базовая станция - может проектироваться с установкой антенн по указанному адресу;

- мероприятий по организации санитарно-защитных зон ПРТО и мероприятий по защите от излучения общественных и производственных зданий проводить не требуется;

- после монтажа оборудования и выполнения пуско-наладочных работ для уточнения расчетных данных необходимо выполнить измерение уровней ППМ ЭМП для уточнения расчетных данных;

- составить санитарный паспорт радиотехнического объекта и представить его на согласование в территориальный центр гигиены и эпидемиологии.

Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций

Аварийные ситуации при реализации проектных решений и соблюдении технических регламентов эксплуатации технологического оборудования маловероятны.

Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий

Сокращение объемов производства в производственных секторах экономики приводит к изменению структуры ВВП в сторону усиления в ней значения сферы услуг.

Непосредственное влияние на спрос товаров и услуг оказывает население.

Сотовая радиотелефония является сегодня одной из наиболее интенсивно развивающихся телекоммуникационных систем.

Проектные решения позволят решить проблему телефонизации и информатизации сельской местности, что положительным образом скажется на условиях проживания и работы населения.

При строительстве новых базовых станций увеличивается объем капиталовложений.

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации планируемой деятельности связаны с позитивным эффектом в виде улучшения качества и доступности сотовой связи для населения и дополнительных возможностей для перспективного развития:

- Развитие беспроводного широкополосного доступа технологической  связи

основой которого будет существующая сеть сотовой подвижной электросвязи доступа (3G), Увеличение количества домохозяйств, имеющих качественный доступ в Интернет, повышение доступности высокотехнологичных услуг, развитие инфраструктуры информатизации с учетом применения современных технологий

- Формирование благоприятной бизнес-среды, трансформация бизнес-процессов во всех сферах современного общества

- Рост экспортного потенциала на основе эффективного использования имеющихся и потенциальных преимуществ – обеспечение информационных потребностей

Строительство и эксплуатация проектируемых объектов не окажет существенного влияния на демографические условия в районе их размещения.

Численность и плотность населения в районе строительства в случае привлечения к работам местного населения не изменится; при использовании рабочей силы с других территорий вырастет несущественно лишь на период строительства.

Необходимости в отселении коренного населения при размещении объекта и по другим причинам не возникнет.

Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздействия

Санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности для здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов на ее границе и за ней.

Зона ограничения застройки (ЗОЗ) – территория, где на высоте более двух метров от поверхности земли уровень электромагнитных полей превышает предельно-допустимый уровень (внешняя граница ЗОЗ определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитных полей не превышает предельно-допустимый уровень).

- Для базовой станции, расположенной в аг. Огаревичи Ганцевичского района Брестской области разработан и согласован в установленном порядке проект расчета санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки (ГУ «Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии» - санитарно-гигиеническое заключение № 381 от 15.11.2022г.).

- Санитарно-защитная зона отсутствует.

Зона ограничения застройки объекта установлена согласно «Ситуационному плану базовой станции с нанесением ЗОЗ».

При реализации проекта мероприятиями по охране атмосферного воздуха при строительстве являются:

-эффективность использования транспортных средств по грузоподъемности (соответствие грузоподъемности партионности грузов);

-движение транспортных средств по территории с высокими транспортно-эксплуатационными характеристиками;

-проведение процессов погрузки/разгрузки с неработающими ДВС автомобилей.

При реализации проекта мероприятиями по охране поверхностных и подземных вод являются:

-соблюдение границ территории при выполнении строительно-монтажных работ;

-оснащение площадок для строительства контейнерами для сбора строительных отходов;

-исключение попадания нефтепродуктов в грунт;

-заправка газосмазочными материалами транспортных средств, грузоподъемных и других машин осуществляется только в специально оборудованных местах;

-после окончания строительно-монтажных работ уборка участка территории от строительного мусора.

- -вертикальная планировка площадки строительства;

- -укрепление откосов съезда к площадкам связи.

При реализации проекта мероприятиями по защите от шума во время строительства являются:

-проведение процессов погрузки/разгрузки с неработающими ДВС автомобилей;

-ограничение скорости транспортных средств.

При реализации проекта мероприятиями по профилактике возможного неблагоприятного влияния на человека ЭМП являются:

-владелец базовой станции обеспечивает (снижает излучаемую мощность) на участках территории, где будут проводиться работы (за исключением работ, связанных с обслуживанием базовой станции) уровень ЭМП, не превышающий ПДУ (10мкВт/см2);

-при проведении работ, связанных с обслуживанием базовой станции, на участках территории должны соблюдаться гигиенические требования к производственным условиям для лиц, работа или обучение которых связаны с необходимостью пребывания в зонах влияния источников ЭМИ РЧ, определенные в разделе II специфических санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных Постановлением Минздрав от 4 июня 2019г. №360;

- проведение производственного контроля уровней ЭМП, согласно приложению 10 санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных Постановлением Минздрав от 4 июня 2019г. №360.

Согласно выводов, приведенных в Проекте расчете санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки для БС, мероприятий по организации санитарно-защитных зон и мероприятий по защите от излучения общественных и производственных зданий проводить не требуется.

При реализации проекта мероприятиями по охране земельных ресурсов и почв являются:

-возвращение предварительно снятого плодородного слоя почвы при строительстве о восстановление поверхности земли до проектных отметок;

-высев многолетних трав, укрепление откосов с целью предохранения их от ветровой эрозии и размыва атмосферными осадками, поверхностными водами;

-восстановление в первоначальное состояние слоев земляной массы при обратной засыпке при прокладке кабеля (отвал плодородного грунта в одну сторону, а последующего грунта в другую);

-восстановление травяного покрова при прокладке электрического кабеля;

- -движение транспорта и строительной техники только по существующим автодорогам;

- -заправка строительных машин и механизмов горюче-смазочными материалами автозаправщиками, в специально установленных местах, исключая попадание ГСМ в почву;

- -разборка всех видов вспомогательных сооружений по окончании работ.

При реализации проекта мероприятиями по охране объектов растительного и животного мира, лесов являются:

-в зоне производства работ сохраняемые зеленые насаждения ограждаются деревянными щитами;

-в местах сближения кабелей со стволами деревьев кабели прокладываются в полиэтиленовых трубах путем подкопа;

При реализации проекта мероприятиями по снижению негативного влияния отходов на окружающую среду являются:

Соблюдение законодательства Республики Беларусь «Об обращении с отходами».

Состояние мест временного хранения отходов должно соответствовать следующим требованиям:

-располагаться с подветренной стороны;

-иметь покрытие, предотвращающее проникновение токсичных веществ в почву и грунтовые воды;

-иметь защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра;

-иметь стационарные или передвижные механизмы для погрузки- разгрузки отходов при их перемещении;

-состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, должны соответствовать требованиям транспортировки автотранспортом.

При реализации проекта мероприятиями по снижению негативного влияния на геологическую среду являются:

При строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к ухудшению свойств грунтов основания неорганизованным замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом.

Мероприятиями по предотвращению возможных проектных и запроектных аварийный ситуаций являются:

-регулярное выполнение программ технического обслуживания оборудования, машин и механизмов;

-установка предупреждающих знаков в опасной зоне возможного падения гололеда R=13,3м.

Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия

Анализ материалов по проектным решениям для «Сооружение специализированное связи. Базовая станция в аг. Огаревичи Ганцевичского района Брестской области», а также анализ условий окружающей среды рассматриваемого региона позволили провести оценку воздействия на окружающую среду планируемой деятельности.

ОВОС основывается на прогнозах экологических последствий, к которым приводят изменения среды в результате строительства и эксплуатации объектов.

Воздействие в процессе строительства носит временный характер.

При выполнении строительно-монтажных работ источниками воздействия на атмосферный воздух являются передвижные (автомобильный транспорт) и стационарные (посты сварки и резки) источники. При выполнении строительных работ (погрузке-выгрузке стройматериалов, штукатурных и пр.) происходит пыление материалов. Воздействие на атмосферный воздух при строительстве будет незначительным и носить временный характер.

Эксплуатационные воздействия электромагнитных полей будут проявляться в течение всего периода эксплуатации проектируемого объекта.

Потенциальная зона возможного воздействия планируемой деятельности установлена по фактору излучения ЭМП и составит не более 150 м от центра установки антенн.

Воздействие ЭМП планируемой деятельности можно характеризовать как воздействие низкой значимости.

Во время эксплуатации воздействие на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, геологическую среду, рельеф, земельные ресурсы, почвенный покров, растительный и животный мир, леса, а также на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране отсутствует.

Реализация проекта не окажет значительного дополнительного воздействия на окружающую среду.

Согласно «Методике оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду» проектируемое производство оказывает:

-локальное воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности – 1 балл;

-многолетнее воздействие , наблюдаемое более 3 лет – 4 балла;

-незначительные изменения в окружающей среде, не превышают существующие пределы природной изменчивости -1 балл.

Произведение коэффициентов 4, что говорит о том, что воздействие объекта низкой значимости.

Существующее состояние окружающей среды для реализации объекта оценивается как благоприятное. Район строительства характеризуется сравнительно низкой нагрузкой на компоненты природной среды. Дополнительно вносимое в экосистему воздействие объекта не нарушает её стабильности и не изменяет существующие пределы природной изменчивости.

Природоохранные либо иные, связанные с ними ограничения, по размещению объекта на выбранной площадке в ходе проведения ОВОС не выявлены.

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных решений связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития:

- Развитие беспроводного широкополосного доступа технологической

основой которого будет существующая сеть сотовой подвижной электросвязи доступа (3G), Увеличение количества домохозяйств, имеющих качественный доступ в Интернет, повышение доступности высокотехнологичных услуг, развитие инфраструктуры информатизации с учетом применения современных технологий

- Формирование благоприятной бизнес-среды, трансформация бизнес-процессов во всех сферах современного общества

- Рост экспортного потенциала на основе эффективного использования имеющихся и потенциальных преимуществ – обеспечение информационных потребностей

Таким образом, реализация проектных решений при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при строгом производственном экологическом контроле не приведет к дополнительному негативному воздействию на окружающую природную среду. Воздействие будет в допустимых пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению.

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА

Строительным проектом предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ по установке мачты высотой 39,0 м, площадки под оборудование и ограждения.

Проектируемый объект, площадью в границах отвода 0,1575 га, расположен на землях республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт». Согласно акта выбора места размещения земельного участка выделенный участок расположен в населенном пункте.

Сотовая связь сегодня – одна из наиболее интенсивно развивающихся телекоммуникационных систем, средство общения, способ оперативного получения информации. На ней основана работа различных сервисов, которыми мы пользуемся практически каждый день. Банкоматы, терминалы, охранные сигнализации, системы денежных платежей, автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии и др. сервисы работают при помощи услуг мобильных операторов. А чтобы закрыть так называемые «дыры» в покрытии сетей, сотовые операторы устанавливают свои базовые станции на офисных зданиях, производственных помещениях, магазинах, крышах жилых домов, рекламных щитах, столбах освещений и на др. сооружениях. Это дает возможность более равномерно покрыть район и позволить мобильным устройствам надежно регистрироваться в сети.

Сотовая связь, сеть подвижной связи — один из видов мобильной радиосвязи. Ключевая особенность заключается в том, что общая зона покрытия делится на ячейки (соты), определяющиеся зонами покрытия отдельных базовых станций (БС). Соты частично перекрываются и вместе образуют сеть. На идеальной (ровной и без застройки) поверхности зона покрытия одной БС представляет собой круг, поэтому составленная из них сеть, имеет вид шестиугольных ячеек (сот).

Сеть составляют разнесённые в пространстве приёмопередатчики, работающие в одном и том же частотном диапазоне, и коммутирующее оборудование, позволяющее определять текущее местоположение подвижных абонентов и обеспечивать непрерывность связи при перемещении абонента из зоны действия одного приёмопередатчика в зону действия другого.

Основные составляющие сотовой сети — это сотовые телефоны и базовые станции, которые обычно располагают на крышах зданий, вышках, различных сооружениях, осветительных опорах и т.п.

Будучи включённым, сотовый телефон прослушивает эфир, находя сигнал базовой станции. После этого телефон посылает станции свой уникальный идентификационный код. Телефон и станция поддерживают постоянный радиоконтакт, периодически обмениваясь информацией. Если телефон выходит из поля действия базовой станции (или качество радиосигнала сервисной соты ухудшается), он налаживает связь с другой.

Сотовые сети могут состоять из базовых станций разного стандарта, что позволяет оптимизировать работу сети и улучшить её покрытие.

Сотовые сети разных операторов соединены друг с другом, а также со стационарной телефонной сетью. Это позволяет абонентам одного оператора делать звонки абонентам другого оператора, с мобильных телефонов на стационарные и со стационарных на мобильные.

Когда мобильный телефон включается, он отвечает на определенные сигналы управления расположенных поблизости базовых станций. Когда будет найдена ближайшая базовая станция в сети, к который телефон приписан, устанавливается соединение. Затем телефон бездействует, лишь иногда обновляя связь с сетью, до того, как пользователь не пожелает сделать или принять вызов.

Мобильные телефоны используют автоматическое управление энергопотреблением в качестве средства сокращения мощности передатчика до минимально возможного при поддержании высокого качества связи.

Многие спрашивают, почему базовые станции размещаются не только в индустриальных районах или областях, отдаленных от мест проживания. Есть несколько причин: во-первых, если оборудование размещается слишком далеко от пользователей, оно не только дает плохое качество связи, но и служит причиной увеличения выходной мощности телефонов для поддержания соединения. Во-вторых, есть практические ограничения географической области, которую базовая станция может фактически обслужить, особенно при большом количестве пользователей. Базовые станции должны быть расположены ближе к абоненту, чтобы вместе обеспечивать достаточный уровень сигнала и пропускную способность. Каждая базовая станция должна работать на очень низком уровне мощности во избежание помех другим станциям, расположенным поблизости. Должным образом разработанная сеть будет оптимизировать зону покрытия и мощность и поэтому работать только на самых низких уровнях мощности, необходимых для обеспечения хорошей связи.

Объекты для размещения базовых станций (БС) выбираются службой планирования сети и таким образом, чтобы получать максимально высокое качество связи.

В крупных городах местоположение планируемой базовой станции выбирается с точностью до 50 метров, поэтому так важно размещение станции на конкретном объекте или вместо одной БС размещать две или более.

В соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными нормами основным критерием безопасного размещения базовых станций, является «предотвращение создания на открытой территории и в зданиях интенсивности электромагнитного излучения, превышающей предельно допустимые значения» (не более 10мкВт/см²).

Да, базовая станция сотовой связи (точнее, антенны базовых станций) – это источник электромагнитного излучения, электромагнитных волн радиочастотного диапазона. Такого же излучения, как радио, эфирное телевидение, радиостанции служб такси, спецсвязь и т.п., т.е. того, что ежедневно окружает каждого человека, особенно жителей крупных городов в любой точке земного шара.

Базовые станции являются приемо-передающими радиотехническими объектами, излучающими электромагнитную энергию в УВЧ диапазоне (300-3000Гц). Кроме того, некоторые базовые станции дополнительно оснащены комплектом приемо-передающего оборудования радиорелейной связи, работающим в СВЧ диапазоне (3-30 Гц), отвечающим за интеграцию данной БС в сеть целом.

Приемопередающее оборудование базовых станций, кроме антенн, не является источником, потенциально опасным с точки зрения биоэлектрической совместимости.

Радиочастотные поля являются неионизирующими и не разрушают молекулярную структуру биологического материала. Международно-признанная, независимая “Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения” (ICNIRP) выпустила руководящие принципы, устанавливающие безопасные уровни воздействия РЧ-излучения на всех членов общества.

Несмотря на рекомендации ICNIRP, в каждой стране разработаны и приняты свои нормативы, определяющие безопасный для населения уровень электромагнитного излучения.

В Республике Беларусь таким нормативным документом являются «Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к установке и эксплуатации систем сотовой связи», утвержденные постановлением министерства здравоохранения Республики Беларусь №14 от 01 февраля 2010 года.

Нормируемый параметр – плотность потока энергии электромагнитного поля. Предельно-допустимый уровень - 10 мкВт/см2 при постоянном пребывании всех групп населения в зоне действия базовых станций.

Действующие в нашей стране нормативные документы разрешают размещение базовых станций (а точнее – антенн базовых станций) не только на производственных и административных зданиях, но также на жилых домах, общежитиях, зданиях учреждений образования и здравоохранения, в том числе на зданиях школ, поликлиник, больниц (в том числе детских) и на их территориях.

С целью оценки возможного воздействия электромагнитного излучения на здоровье населения проектная документация  на строительство базовой станции сотовой связи содержит раздел расчетов санитарно-защитных зон (СЗЗ) и зон ограничения застройки (ЗОЗ).

Необходимо отметить, что Унитарное предприятие «А1» при размещении базовых станций сотовой связи неукоснительно соблюдает нормы действующего законодательства Республики Беларусь, в том числе в области санитарно- эпидемиологического благополучия населения. Полагаем возможным утверждать, что размещенные в строгом соответствии с действующими санитарными нормами базовые станции сотовой связи Унитарного предприятия «А1» не привносят негативных для человека физических факторов в среду обитания населения, тем самым обеспечивая реализацию законного права физических лиц на благоприятную среду обитания.

Без сотового телефона мы уже не представляем свою жизнь и будем пользоваться мобильной связью в любом случае. Даже зная о невидимой опасности облучения от компьютеров, телевизоров, СВЧ и других бытовых приборов, загрязнения воздуха автомобильными выхлопами и других «подводных камнях» удобных для нас вещей и технологий, люди не отказываются от этих благ цивилизации.

Бурная современная жизнь просто накрывает нас лавиной технических новшеств, «гаджетов» и технологий, которые работают посредством каналов сотовой связи, что приводит и далее будет приводить к неизбежному росту количеству базовых станций. И раз уж мы создали эти умные машины и технологии, нужно уметь с ними уживаться.

Заказчиком проекта строительства унитарное предприятие по оказанию услуг «А1».

Основное направление деятельности предприятия – предоставление телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг в Беларуси.

Коммерческую деятельность компания начала 16 апреля 1999 г., став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007 г. входит в состав международной группы A1 Telekom Austria Group, являющейся европейским подразделением транснационального холдинга América Móvil, одного из крупнейших мировых провайдеров беспроводных услуг. До августа 2019 г. компания вела операционную деятельность под брендом velcom.

Абонентами мобильной связи A1 в Беларуси являются более 4,9 миллионов человек, свыше 1 млн домохозяйств имеют возможность доступа к сети фиксированной связи по технологиям GPON и Ethernet во всех областных городах и большинстве районных центров. Кроме того, A1 предоставляет услуги цифрового телевидения IPTV под брендом VOKA, а также услуги хранения данных и облачные сервисы на базе собственного дата-центра, одного из крупнейших в стране. В компании работают около 3000 человек, а фирменные центры продаж и обслуживания расположены во всех крупных населенных пунктах страны.

Компания «A1»  предоставляет на территории Беларуси услуги мобильной связи стандарта GSM 900/1800, UMTS 900/2100 (WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+), а также 4G (LTE, в сети инфраструктурного оператора beСloud). Абонентам доступен полный набор базовых услуг, а также дополнительные сервисы. Звонки HD-формата и скоростной интернет доступны на территории, на которой проживает 99% населения страны.

Также A1 является одним из крупнейших в Беларуси частным оператором фиксированного интернет-доступа, предоставляя абонентам высокоскоростной доступ в интернет на основе собственной оптоволоконной сети по технологиям Ethernet и GPON. При этом для клиентов-юридических лиц оказывается комплекс услуг по организации доступа в интернет по индивидуальной волоконной линии.

Активное развитие сети происходило в 2016—2018 гг., когда к сети оператора присоединились абоненты провайдеров «Атлант Телеком» (Минск), «Айчына плюс» (Минск), «Белинфонет» (Минск), «Гарант» (Гомель и Витебск), «Саммит» (Полоцк), «Ранак Медиа» (Светлогорск) и частично «Деловая сеть» (Минск).

В списке приоритетных направлений деятельности A1 как социально ответственного бизнеса – помощь детям и поддержка национальной самоидентификации. Компания гордится долгой историей благотворительности и помощи нуждающимся детям, а также реализует масштабные социальные образовательные проекты.

A1 также стремится помочь белорусам заново открыть свое наследие: традиции, историю, культуру и другие элементы национального достояния. Компания обращает особое внимание на важнейшие белорусские артефакты, такие, как белорусский язык, национальное искусство и уголки нетронутой природы.

Район размещения планируемой хозяйственной деятельности

- Строительным проектом предусматривается размещение базовой станции  в аг. Огаревичи Ганцевичского района Брестской области (согласно акта выбора места размещения земельных участков для строительства и обслуживания базовой станции сотовой подвижной электросвязи, щита учетно-распределительного, подземной кабельной линии  электропередачи напряжением 0,4кВт, организации строительной площадки по объекту «Сооружение специализированное связи. Базовая станция в аг. Огаревичи Ганцевичского района Брестской области» от 17.08.2022 г., утвержденный председателем Ганцевичского районного исполнительного комитета от 18.08.2022 г.;

Проектируемый объект, площадью в границах отвода 0,1575 га, расположен на землях республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт», характеризующиеся как земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов.

Территория вокруг проектируемого объекта представляет собой пустырь. На территории отсутствуют деревья и кустарники.

Инженерно-геодезические изыскания на площадке строительства выполнены УП «ЦНТУС» в июне 2022 г. в М 1:500.

Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства выполнены УП «ЦНТУС» в сентябре 2022 г.

Площадка расположена в северной части аг. Огаревичи.

Согласно Акта выбора места размещение земельного участка:

Земельный участок имеет ограничения прав в связи с расположением в охранных зонах электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт; в придорожной полосе (контролируемой зоне) автомобильной дороги.

В охранной зоне запрещается:

-производить взрывные, земляные, мелиоративные работы;

-производить посадку деревьев;

-складировать отходы, грунт, солому, снег и т.п.;

-поливать сельскохозяйственные культуры, выливать агрессивные вещества, которые могут привести к разрушению кабельных линий или опор воздушных линий;

-закрывать существующие подъезды к линиям электропередач;

-допускать длительное нахождение людей;

-производить какие-либо действия, которые могут привести к нарушению нормального режима работы электрических сетей;

-производить монтаж/демонтаж различных конструкций, зданий, сооружений, коммуникаций без предварительного согласования с организацией, обслуживающей

В границах проведения работ по строительству базовой станции и размещения кабельной линии отсутствуют зоны охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей.

Водоснабжение и водоотведение при функционировании объекта не предусмотрено. Источники загрязнения поверхностных и подземных вод отсутствуют.

Таблица 2. Показатели генерального плана в границах работ

| Поз. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка в границах работ | м² | 191 |  |
|  | В т.ч. площадь участка базовой станции в ограждении | м² | 140 |  |
| 2 | Площадь застройки (фундаменты, площадка под оборудование) | м² | 6 |  |
| 3 | Площадь озеленения | м² | 185 |  |
|  | в т.ч. на участке базовой станции | м² | 134 |  |
| 4 | Плотность застройки | % | 3,1 |  |
| 5 | Коэффициент использования территории |  | 0,73 |  |

Рисунок 1 – Схема размещения объекта

Основные характеристики проектных решений

В соответствии с заданием на проектирование строительным проектом предусматривается строительство новой базовой станции на земельном участке  расположенном в аг. Огаревичи Ганцевичского района Брестской области.

Сооружение базовой станции относится к К-2 классу сложности объекта согласно СН  3.02.07-2020.

Строительным проектом предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ по устройству: фундаментов под мачту Н=39м, площадки под оборудование наружного исполнения, ограждения базовой станции.

Конструктивные решения разработаны для мачты высотой 39м по проекту «Б.605-00-4.21 Мачта связи высотой Н=39м (Типа SMU 39-W11) для применения на объектах Унитарного предприятия «А1»», разработанному УП «ЦНТУС» в 2021г.

Фундаменты под мачту запроектированы монолитными железобетонными столбчатыми. Размеры подошвы плитной части – 3,5х3,5х0,6м, размеры колонной части – 0,9х0,9х1,2м. Фундаменты заглублены на 1,725м в грунт. Под фундаменты выполняется бетонная подготовка из бетона С8/10 толщиной 100мм. Фундаменты запроектированы из бетона класса С30/37, XF3, Cl 0.20, Dmax=22, D2.0. Армирование фундаментов выполнено каркасами с продольными стержнями Ø14 S500 и поперечными стержнями Ø8 S500, и отдельными стержнями Ø12 S500. Шаг плоских каркасов и отдельных стержней 200мм. Закладная деталь разработана в комплекте КМ. Конструктивные решения представлены в комплекте 129/22-В-КЖ1.

Площадка под оборудование наружного исполнения запроектирована монолитной железобетонной размерами 2,0х1,0х0,25(h)м. Площадка запроектирована из бетона класса С30/37, XF3, Cl 0.20, Dmax=22, D2.0. Под площадку выполняется подушка из песчано-гравийной смеси толщиной 1,15м и бетонная подготовка из бетона класса С8/10 толщиной 0,1м. Армирование площадки принято сеткой из стержней Ø10 S500 с ячейкой 200х200мм. На площадке под оборудование запроектирована стойка для щитка ЩУР. Стойка выполнена из уголков. Конструктивные решения представлены в комплекте 129/22-В-КЖ2.

Ограждение площадки базовой станции запроектировано из секций, которые крепятся к стойкам на сварке. Стойки выполнены из труб электросварных прямошовных Ø89х3,5 по ГОСТ 10704-91. Стойки устанавливаются в монолитные фундаменты Ø300мм и высотой 1,5м из бетона класса С30/37. Под фундаменты стоек выполняется бетонная подготовка толщиной 100мм из бетона класса С8/10. Каркас секций ограждения выполнен из уголков L50x5 по ГОСТ 8509-93. Полотно секций ограждения выполнено из стержней Ø10мм по ГОСТ 2590-2006. На полотнах ограждения устанавливаются таблички, предупреждающие о возможном падении гололеда. Конструктивные решения представлены в комплекте 129/22-В-АС1.

Проектируемая базовая станция  предназначена для организации абонентского трафика в сети радиотелефонной связи GSM 900/1800 и UMTS 900/2100.

Проектируемые антенны БС направлены по следующим азимутам: Сектор1 – Аз.=30°; Сектор 2 - Аз.=155°; Сектор 3 - Аз.=265°.

Связь проектируемой базовой станции с центром коммутации осуществляется по радиорелейным линиям (каналам) - в диапазоне 23ГГц по схеме (1+0) БС (Куково Бор) по азимуту 22º.

Частоты передачи/приема, мощности передатчиков оборудования базовой и радиорелейных станций указаны в Решениях УП «БелГИЭ» на выделение частотного ресурса.

Высота подвеса секторных антенн – +37,5 м от уровня земли.

Высота подвеса радиорелейных антенн – +38,2 м от уровня земли.

Время работы – 24 часа в сутки.

Напряжение питания – 380/220 В переменного тока.

Таблица 3

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| 1.Базовая станция GSM900/1800, UMTS-2100 производства фирмы ZTE, Китай в составе: - радиочастотный модуль R8862AS9000 - радиочастотный модуль R8862AS2100 - базовый модуль с блоком контроля и управления В8200 | 3 3 1 |
| 2. Направленная антенна: - ATR4518R6v06 | 3 |
| 3. Радиорелейная станция (РРС) производства фирмы «Ericsson» (Швеция) типа: «Mini LinkTN (1+0)» в комплекте с параболической антенной 0,6 м | 1 |
| 4. Система питания ТКШ Outdoor Large с АКБ (шкаф наружного исполнения) | 1 |

Проектом предусматривается электроснабжение базовой радиостанции от РУ-0,4кВ существующей ТП-141 проектируемой КЛ-0,4 кВ .

Проектируемая базовая станция сотовой связи по своему назначению относится к передающим радиотехническим объектам. Источником электромагнитных излучений радиочастотного диапазона в окружающее пространство для данного объекта будут являться только передающие антенны базовой станции «А1». Другие источники ЭМИ радиочастотного диапазона в данном месте отсутствуют. Станционное оборудование БС электромагнитных полей в окружающее пространство не излучает.

Рисунок 2 – Секторная антенна

2

Рисунок 3– Антенна РРС

В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники БС относятся к потребителям 3 категории.

Расчетная мощность электрооборудования – 5,0кВт.

Время и режим работы объекта на излучение – круглосуточно.

Частоты передачи/приема, мощности передатчиков оборудования базовой и радиорелейных станций указаны в Решениях УП «БелГИЭ» на выделение частотного ресурса.

Расчет зоны обслуживания проектируемой базовой станции выполнен и согласован в установленном порядке Заказчиком.

Расчет проектируемых радиорелейных соединительных линий выполнен Заказчиком.

Характеристики оборудования, антенн и БС в целом приведены в характеристиках РТО сотового оператора.

Планируемое к размещению оборудование разрешено для применения в Республике Беларусь.

Организация труда и штаты

Режим работы базовой станции – круглосуточный

Постоянного пребывания работающих не требуется

Краткая характеристика применяемого оборудования

Параметры антенн

Характеристиками излучения являются коэффициент излучения, диаграмма направленности, ширина главного лепестка, относительный уровень побочных максимумов, коэффициент направленного действия, эффективная площадь, действующая высота и т.п.

Они являются параметрами, связанными с энергией в виде электромагнитного излучения.

Коэффициент усиления антенны – отношение напряженности или плотности потока энергии (далее – ППЭ), создаваемой данной антенной на некотором расстоянии в направлении максимального излучения, к напряженности или ППЭ, создаваемой на том же расстоянии и в том же направлении идеальной изотропной антенной, при условии, что мощности, подводимые к обеим антеннам, одинаковые.

Диаграмма направленности антенны – представляемая в графической либо табличной форме зависимость уровней ЭМП, создаваемых антенной, от угла относительно направления максимального излучения в горизонтальной и (или) вертикальной плоскостях при постоянстве излучаемой мощности и расстояния от точки наблюдения до антенны.

По известному значению коэффициента усиления можно найти эффективную площадь и действующую высоту антенны. Значения коэффициентов усиления приведены в таблицах выше.

По известной диаграмме направленности можно найти ширину главного лепестка, относительный уровень боковых максимумов, а также получить представление о коэффициенте направленного действия.

Диаграмма направленности антенн в вертикальной плоскости рассчитана таким образом, что основная энергия излучения (более 90 %) сосредоточена в довольно узком "луче". Он всегда направлен в сторону от сооружений, на которых находятся антенны БС, и выше прилегающих построек, что является необходимым условием для нормального функционирования системы.

Рисунок  4 – Диаграмма направленности антенны РРС в вертикальной плоскости

Рисунок 5–Диаграмма направленности антенны РРС в горизонтальной плоскости

- АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЪЕКТА)

Рассмотрены альтернативные варианты размещения объекта.

1. Вариант:

-«нулевая» альтернатива: полный отказ от реализации хозяйственной деятельности.

При отказе от реализации проектных решений воздействие на компоненты окружающей среды будет отсутствовать. Однако в качестве негативного фактора можно выделить отсутствие положительного социально-экономического эффекта и уменьшение объема реализации услуг связи в регионе. Ожидаемый социально-экономический последствия реализации проектных решений выражается в увеличении количества абонентов, имеющих качественный доступ в Интернет, повышение доступности услуг связи, формирование благоприятной бизнес-среды и бизнес-процессов.

2. Вариант

-строительство кабельной канализации – прокладка волоконно-оптического кабеля нецелесообразен.

Нецелесообразность строительства кабельной канализации заключается в следующем:

-увеличение протяженности работ;

-значительное воздействие на компоненты природной среды: земельные ресурсы, почвенный покров, растительный мир при строительстве.

-возможные проходы через заросшие лесом участки при строительстве с сопутствующей вырубкой лесной растительности;

-возможное нарушение сложения заболоченных грунтов.

Таблица 4

| Компонент природной среды | Характеристика воздействия |  |
| --- | --- | --- |
|  | Реализация проектных решений | «Нулевая» альтернатива |
| Атмосферный воздух | отсутствует | отсутствует |
| Воздействие физических факторов – шума, инфразвука, ультразвука, теплового излучения | отсутствует | отсутствует |
| Поверхностные и подземные воды | отсутствует | отсутствует |
| Геологическая среда | низкой значимости | отсутствует |
| Земельные ресурсы и почвенный покров | отсутствует | отсутствует |
| Растительный и животный мир, леса | отсутствует | отсутствует |
| Природные объекты, подлежащие особой или специальной охране | отсутствует | отсутствует |
| Последствия чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций | отсутствуют | отсутствуют |
| Воздействие ЭМИ | низкой значимости | отсутствуют |
| Сопутствующий положительный социально-экономический эффект | да | нет |

А3. Вариант:

3. Вариант:

-реализация планируемой деятельности в соответствии с проектными решениями: устройство базовой станции с частотой оборудования РРС 23 ГГц.

Таким образом, учитывая незначительное влияние на окружающую среду проектируемого объекта, оптимальным вариантом реализации хозяйственной деятельности является вариант 3: реализация хозяйственной деятельности в соответствии с разработанными проектными решениями

Изменение места расположения БС не представляется возможным в связи со спецификой организации сотовой связи.

- ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - Природные компоненты и объекты

    - Климат и метеорологические условия

Климат района умеренно-континентальный со сравнительно теплым влажным летом и умеренно-холодной зимой.

Северная часть Ганцевичского района относится Барановичско-Ганцевичскому агроклиматическому району, южная – к Пинскому агроклиматическому району.
За год выпадает 557 - 573 мм атмосферных осадков. Самым влажным месяцем в году является июль, количество осадков в июле в три раза больше, чем самом сухом месяце марте. В мае и июне испаряемость, превышает количество осадков на 28 - 42 мм, а в целом за теплый период на 90 мм.
Устойчивый снежный покров устанавливается 25 - 30 декабря и сходит 25 февраля - 3 марта, раз в 6 - 7 лет снежный покров не устанавливается. Средняя высота снежного покрова - 14 - 17 мм, запасы воды в нем-30-36 мм.
Продолжительность, периода с температурами ниже нуля равна 115 - 120 дням. Средние температуры января составляют - 5,0 - - 5,5°С., июльские температуры - +18,4 - +18,7°С. Продолжительность безморозного периода составляет 145 - 150 дней на почве и 165 – 1. В последние годы возросла опасность, поздневесенних и летних заморозков, в отдельные годы весенние заморозки продляются до конца мая, а осенние начинаются в середине сентября. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 160. - 170дней.
Наблюдениями установлено, что самые ранние заморозки наблюдаются в первой половине октября, а самые поздние - в последней декаде мая.

Как и для всей Беларуси, для Ганцевичского района характерна высокая относительная влажность воздуха, которая с октября по март превышает 80% и такой же высокой остаётся в ночные часы остальных месяцев, лишь днём понижаясь до 50 - 60%.

По данным областного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды неблагоприятные метеорологические условия, характеризующиеся наличием штилей, для данной местности крайне редки. Господствующее направление ветров в теплый период года – западное и северо-западное, в холодный период года – южное, юго-западное и западное.

Господствующие ветры на территории района - переменные: северо-восточные, западные и северо-западные.

Большое влияние на формирование климата оказывает хозяйственная деятельность человека (осушение болот, высечка лесов, строительство промышленных предприятий, сжигание топлива и т.д.). Так, в связи с осушением болот наблюдаются значительные контрасты в температурах почвы и воздуха в течение суток, чаще наблюдаются заморозки на поверхности почв.

В целом на территории Беларуси за последние 20 лет заметно усилилась экстремальность гидрометеорологических явлений. Ежегодно регистрируется от 10 до 30 случаев опасных гидрометеорологических явлений, в связи с изменением климата значительно усиливается их интенсивность. Примерно 80% случаев приходится на теплый период года (заморозки, шквалы, сильные ливни, град, засухи). Наводнения, ливни, сильный снегопад,  туманы, периоды экстремальной жары, засухи, лесные пожары, гололед ежегодно наносят существенный экономический ущерб и приводят к человеческим жертвам.

Большое влияние на формирование климата оказывает хозяйственная деятельность человека (осушение болот, высечка лесов, строительство промышленных предприятий, сжигание топлива и т.д.). Так, в связи с осушением болот наблюдаются значительные контрасты в температурах почвы и воздуха в течение суток, чаще наблюдаются заморозки на поверхности почв.

Рисунок 6– Фрагмент карты изменения агроклиматических зон Беларуси

Анализ комплекса метеорологических характеристик показывает, Ганцевичский район относится к районам с малой повторяемостью неблагоприятных погодных условий.

3.1.2.  Атмосферный воздух

В городе Ганцевичи и сельских населенных пунктах источниками загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы котельных и выхлопных газов автотранспортных средств. Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в городе является автомобильный транспорт, на долю которого приходится до 90% валового выброса загрязняющих веществ в атмосферу. В 2021 году исследовано 196 проб на стационарных постах. Нестандартных проб не выявлено. Контроль за состоянием атмосферного воздуха в рамках социальногигиенического мониторинга на территориях района проводился лабораторией Барановичского ЗЦГЭ. Ежегодно проводится мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 5-х мониторинговых точках в г. Ганцевичи по улицам Строителей, Чайковского, Победы, Заводская и в д. Любашево на следующие показатели: пыль, сернистый газ, окислы азота, фенол, формальдегид. Согласно лабораторным исследованиям, отобранные пробы атмосферного воздуха соответствуют требованиям нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и нормативов ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов. В 2021 году исследовано 196 проб атмосферного воздуха. Превышений ПДК по всем измеряемым показателям не обнаружено. На протяжении 10 лет превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено.

При возведении объекта «Сооружение специализированное связи. Базовая станция в аг. Огаревичи Ганцевичского района Брестской области» отсутствует выделение озоноразрушающих веществ (равно как и иных других загрязняющих веществ), отсутствует оборудование и технические устройства, содержащие озоноразрушающие вещества. Влияние на озоновый слой отсутствует.

Радиационное загрязнение территории

В результате аварии на ЧАЭС радиоактивному загрязнению подверглось 23% территории Республики Беларусь, на которой проживало более 15% населения. Около 70 % всех веществ, выброшенных при взрыве, выпало на территории Беларуси. Радиационная обстановка Брестской области представлена на рис.7.

Рисунок 7

3.1.3.  Поверхностные воды

Все реки Беларуси принадлежат к равнинному типу со снеговым, дождевым и подземным питанием. В теплый период года осадки образуют сток непосредственно после выпадения и, частично, за счет образования грунтовых вод, которые могут попадать в речную сеть значительно позже и на удалении от территории выпадения осадков. В холодный период осадки накапливаются в виде снега, таяние которого весной вызывает половодье.

Реки района относятся к бассейну Черного моря.

Вся территория Ганцевичского района входит в Припятский гидрологический район.
По территории района протекают реки Лань, Нача, Цна, Бобрик (все — левые притоки Припяти) и Выдренка. Лань – левый приток р.Припять. Длина 147 км. Площадь водосбора 2190 км?. Среднегодовой расход воды в устье 11,3 м?/с. Общее падение реки 79,2 м. Средний уклон водной поверхности 0,4 ‰.
Начинается в 1,5 км к западу от д.Габруны Несвижского района, протекает по территории Копыльских гряд и низины Припятское Полесье, устье южнее д.Синкевичи Лунинецкого района.
Основные притоки: Нача, Люта (правые), Цепра, Болванка (левые). Долина в верхнем течении корытовидная, шириной 1 – 1,5 км, на остальном протяжении нечёткая. Пойма низкая, шириной 0,6 – 1 км, изрезана мелиоративными каналами. Берега открытые, торфянистые.
Цна – левый приток р.Припять. Длина 126 км. Площадь водосбора 1130 км?. Среднегодовой расход воды в устье 7,23 м?/с. Средний уклон водной поверхности 0,4 ‰. Общее падение реки 53 м. Начинается в 0,5 км к востоку от д.Гайнинец Ляховичского райна, устье в 4 км к югу от д.Кожан-Городок Лунинецкого района. Основной приток — Корытинский канал (справа). Течёт по низине Припятского Полесья.
Долина до д.Велута и ниже от д.Кожан-Городок (обе Лунинецкого района) невыраженная, на остальном протяжении трапецеидальная, шириной 1 – 2 км. Пойма двухсторонняя, в Лунинецком районе около деревень Куповцы, Баровцы, Витчин, Дворец односторонняя (шириной 0,5 – 1 км). Русло от истока на протяжении 54 км канализировано, в нижнем течении сильноизвилистое, шириной около 10 м. Весеннее половодье с середины марта до середины июня, максимальная высота уровня над меженью 3,1 м. За 42 года от устья около д.Дятловичи Лунинецкого района наибольший расход воды 87,6 м?/с (1970), наименьший — 0,51 м?/с (1969). Замерзает в конце декабря, ледостав до середины апреля. Весенний ледоход около 11 суток. На реке — г.Ганцевичи. В низовье ландшафтный заказник республиканского значения Средняя Припять.
Рекам Ганцевичского района характерен смешенный тип питания. При этом преобладает грунтовое питание - 40-40%, снеговое - 25-30%, дождевое - 15-20%. Под влиянием рельефа, литологических пород и климата формируется речной сток.
В районе имеется 11 озер, наиболее крупные из них – Дубовское, Качайское, Горное, Жабье, Красное (Люсинское), Луневское, Покамерское Большое (Покамерское-2), Покамерское Малое (Покамерское 1) и Щильное.
Красное (Люсинское) расположено в бассейне р.Цна, в 11 км на юг от г.Ганцевичи, возле д.Полонь и д.Люсино. Бессточное. Местность преимущественно равнинная, низинная, густо заросшая лесом, местами болотистая. Берега низкие, заросшие лесом и кустарником, местами заболоченные. Дно песчаное, выстлано илом и сапропелем, замусорено корягами. Зарастает умеренно. Рядом находится оз.Малое. Площадь озера около 1,1 км2; длина 0,32 км, наибольшая ширина 0,2 км, длина береговой линии около 0,9 км.
Подпитывают водную мелиоративную систему водохранилища, самые большие из них – Локтыши, Бобрик, Любашевское и Раздяловичи.
Локтыши – водохранилище в Ганцевичском районе Брестской области и Клецком районе Минской области. Расположено в пойме р.Лань, в 20 км к востоку от г.Ганцевичи, между деревнями Локтыши и Будча.
Построено в 1975 году (реконструировано в 1977 году). Площадь 15,9 км?, длина 6 км, максимальная глубина 4,9 м, максимальная ширина 4,2 км. Объём воды 50,2 млн. м?. Площадь водосбора 940 км2, равнинный мелковолнистый (распаханность 50%, залесённость 16%, заболоченность 16%). Средний годовой сток 118 млн. м?. Колебания уровня на протяжении года до 2 м. Котловина — часть заболоченной поймы. Дно плоское, преимущественно выстлано илом. Склоны в западной части невыразительные (прилегающая к ним местность заболочена и облесена), остальные на протяжении 9,8 км ограждены дамбой.
Построен шлюз-регулятор возле д.Локтыши для перепуска воды в водохранилище из рек Лань и Нача.
Русловое, сезонного регулирования. Состав сооружений гидроузла: плотина (длина 9,9 км, максимальная высота 5 м), ограждающие дамбы (общая длина 7,8 км, максимальная высота 3,85 м), водосброс, 4 водозабора, насосная станция.
Водятся щука, лещ, густера, уклея, караси золотой и серебряный, плотва, карп, окунь, ёрш.
Используется для регулирования стока Лани в мелиоративных целях, для водообеспечения рыбхоза «Локтыши», увлажнения сельскохозяйственных земель, любительского рыболовства и рекреации. Обслуживается УП «Ганцевичское ПМС».
Богат Ганцевичский район и на болота, самые известные – Галь, Подвеликий Мох, Пустошь-Добролуцкое. По причине того, что в советские времена на территории района активно велась мелиорация, сейчас существует большое количество мелиоративных каналов: Денисковичи 2 (Замощанский), Заозерский, Корытинский, Ланьский, Мостищинский, Люсинский, Плотницкий, Стрижёвский, Хотыничский.

Рисунок 8– Фрагмент карты гидрологического районирования зон Беларуси

3.1.4.  Геологическая среда и подземные воды

Ганцевичский район расположен в южно-восточной части Притятского Полесья. Поверхность - плоскахвалистая равнинная. Общий наклон поверхности с севера на юг. 85% территории района с абсолютными отметками 150-160 м, 13,8 % ниже 150 метров. Наивысшая точка (195,8 м) находится на севере района, около д. Шашки. Наименьшая абсолютная отметка на южно-восточной окраине района, в долине реки Цна – 145 м над уровнем моря.
В тектонических отношениях Ганцевичский район присоединен к северному схилу Полесской седловины. Поверхность — водно-ледниковая и озёрно-аллювиальная песчаная низина с древними надпойменными террасами, слабым наклоном на юго-восток, с близким к поверхности уровнем залегания грунтовых вод. Общая мощность платформенного чехла 470 – 750 м. Под ним на глубине 300 – 600 м ниже уровня моря породы кристаллического фундамента. Вверху залегают породы антропогенного возраста мощностью 60 -90 м (в ледниковых впадинах до 140 м), в составе которых отложения сожского (на севере), днепровского и березинского обледенения. Под антропогенными образованиями находятся неогеновые и палеогеновые отложения мощностью 10 – 20 м, меловые – 30 -50 м (на Западе от города размыты), на востоке попадаются девонские, всюду - верхнепротезойские (венд и рифей) мощностью до 380 м.
К северо-восточной части Полесской седловины приурочена Люсиновская водно-ледниковая равнина. Абсолютные отметки ее поверхности изменяются от 145 до 175 м. Малые реки представлены слабоврезанными пойменными долинами с канализованными руслами. Общий уклон поверхность имеет в сторону основных рек Бобрика и Цны. В целом территория Люсиновской равнины представляет собой плоскую, сильно заболоченную водно-ледниковую равнину с двумя краевыми ледниковыми образованиями напорного и чешуйчатого типа. Выделяются Хотыничская и Мальковичская краевые ледниковые возвышенности, между которыми расположен болотный массив с остаточными озерами.
Формирование современного рельефа Ганцевичского района происходило главным образом под влиянием деятельности Припятского ледника и его талых вод, а также совокупного воздействия новейших тектонических движений и комплекса экзогенных факторов - деятельности постоянных и временных водотоков, эоловых, биогенных процессов, а также хозяйственной деятельности человека. Поверхность района в основном низинная, относится к Припятскому Полесью.
Рельеф всегда играл огромную роль в развитии хозяйственной деятельности и расселении человека. Развитие хозяйственной деятельности человека на территории района со временем привела к возникновению неблагоприятных процессах, к которым относятся загрязнение вод водоемов, осушение рек и болот, а так же массовая вырубка лесов и др. В настоящее время принимаются меры для преодалевания выше указанных последствий. Негативное влияние на природу района оказал и процесс мелиорации земель.

Строительным проектом предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ по установке мачты высотой 39,0 м, площадки под оборудование и ограждения.

Проектируемый объект, площадью в границах отвода 0,1575 га, расположен на землях республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт». Согласно акта выбора места размещения земельного участка выделенный участок расположен в населенном пункте.

Территория вокруг проектируемого объекта представляет собой пустырь. На территории отсутствуют деревья и кустарники.

Инженерно-геодезические изыскания на площадке строительства выполнены УП «ЦНТУС» в июне 2022 г. в М 1:500.

Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства выполнены УП «ЦНТУС» в сентябре 2022 г.

Площадка расположена в северной части аг. Огаревичи (прил.11). В геоморфологическом отношении приурочена к Барановичской равнине (область равнин и низин предполесья). Прилегающий рельеф пологоволнистый с незначительным уклоном на север и превышениями не более 5,0 м. Абсолютные отметки устьев выработок составляют 172,55 - 172,75 м (прил. 7). Неблагоприятные геологические  процессы не выявлены. Затруднений поверхностного стока не отмечено.

В геологическом строении участвуют:

Голоценовый горизонт. Техногенные (искусственные) образования (thIV) залегают повсеместно под почвенно-растительным слоем, имеющим  мощность 0,1 м. Образованы более 20 лет назад при строительстве ТП, зданий и сооружений животноводческого комплекса, планировке. Представлены преимущественно супесью грязно-серого цвета с прослоями и линзами песка,  включениями строительных и бытовых отходов, гнездами растительного слоя и торфа. Пройденная мощность 0,4-0,7 м.

Сожский горизонт. Конечно-моренные отложения (gIIsz) подстилают насыпные грунты на глубине 0,5-0,8 м.  Представлены:

- в верхней части разреза - суглинком тугопластичной консистенции желтовато-серого цвета с незначительным содержанием ( до 5%) гравия и мелкой гальки;

- в средней и нижней частях - супесью серого цвета с галькой и гравием до 10% и тонкими прослойками влажного и насыщенного водой песка.

Вскрытая мощность составляет 11,2 - 11,5 м, скважинами глубиной 12,0 м полностью не пройдены.

По результатам химанализа (прил. 9) грунты неагрессивны к бетону марок W4 - W12 (класс среды по условиям эксплуатации ХА0).

Гидрогеологические условия характеризуются присутствием вод спорадического распространения, залегающих с глубин 3,9-4,3 м. Абсолютные отметки уровней установлены по краткосрочным замерам и в период проведения буровых  работ составили 168,40-168,85 м. Водовмещающими грунтами служат маломощные прослойки и линзы песков в толще  моренной супеси. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, поверхностных и талых вод,  возможных утечек из близрасположенных подземных водонесущих коммуникаций (водопровод).

Как правило, закономерности в распространении данного типа вод не наблюдается  и в зависимости от естественных условий природного режима и техногенных факторов в дальнейшем они  могут быть встречены на любой глубине и в любой части грунтового массива.

По результатам химанализа (прил. 10) воды неагрессивны к бетону марок W4 - W10 (класс среды по условиям эксплуатации ХА0).

За относительную отметку 0.000 принята отметка низа опорной рамы, что соответствует абсолютной отметке 173.450.

Подземные воды

На участках, не испытывающих техногенного загрязнения, пресные подземные воды Республики Беларусь по качеству в основном удовлетворяют требованиям, предъявляемым к питьевым водам (СанПиН 10-124 РБ 99).

В большинстве случаев качество подземных вод не соответствует требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 по таким показателям как повышенное содержание железа, марганца и низким значениям фтора, йода, окисляемости перманганатной, что обусловлено влиянием естественных (природных) факторов.

Признаком загрязнения подземных вод служит появление в них специфических ионов и компонентов: присутствие в повышенных количествах нитрит-иона и иона аммония может свидетельствовать о проникновении бытовых и фекальных стоков; наличие хлорорганических и фосфорорганических соединений—о фильтрации с пестицидов.

Наиболее высокие уровни загрязнения подземных вод формируются в пределах сельских населенных пунктов, где на сельскохозяйственное загрязнение накладывается коммунально-бытовое. Наибольшей интенсивностью на этих участках отличается нитратное загрязнение.

Значительное влияние на загрязнение подземных вод оказывают объекты коммунальных служб – свалки твердых коммунальных и бытовых отходов. Химический состав грунтовых вод на участках их размещения глубоко трансформирован. Характерными компонентами загрязнения здесь являются: NO3-, Cl-, SO42-, NH4+, K+, Na+.

Объектами наблюдения при проведении мониторинга подземных вод в Беларуси являются грунтовые и артезианские подземные воды. Наблюдения проводятся по гидрогеологическим (наблюдений за уровнем и температурой подземных вод) и гидрохимическим показателям.

В соответствии с гидрогеологической зональностью находится химический состав и минерализация грунтовых вод.

Анализ качества подземных вод(макрокомпоненты). Значительных изменений по химическому составу подземных вод не выявлено. Величина водородного показателя изменяется в пределах 6,04-8,8 ед., из чего следует, что подземные воды бассейна обладают нейтральной и слабощелочной реакцией. Показатель общей жесткости изменялся в пределах от 0,6 до 5,97 моль/дм3 , что свидетельствует об изменении жесткости подземных вод от мягких до умеренно жестких.

Грунтовые воды бассейна р. Припять. Грунтовые воды бассейна в основном гидрокарбонатные кальциевые.

Артезианские воды бассейна р. Припять. В основном гидрокарбонатные магниево-кальциевые, значительно реже встречаются гидрокарбонатные кальциевые и хлоридно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды. Качество артезианских вод, в основном, соответствовало установленным требованиям.

Температурный режим подземных вод при отборе проб колебался в пределах от 5,0 оС до 10,0оС.

Гидродинамический режим

Сезонный режим грунтовых вод. В 2020 г. наиболее высокое положение уровней грунтовых вод в основном отмечалось в марте-апреле, июне-июле, наиболее низкое – в октябре-ноябре. С конца 2019 г. наблюдался подъем уровней вплоть до марта-апреля 2020 г., достигающий максимальных значений в основном в марте, далее в скважинах наблюдалось снижение уровня воды до мая, сменившееся подъемом с максимальными отметками в июне-июле. Затем наблюдался осенний спад уровней грунтовых вод до октября-ноября. В октябре-декабре в некоторых скважинах прослеживается подъем уровня воды.

Температурный режим грунтовых вод характеризовался изменением температур от 4,0 оС до 11,5 оС.

Сезонный режим артезианских вод. В 2020 г. минимальное положение уровня в основном наблюдалось в сентябре-октябре, максимальное – в марте-апреле, июне. Следует отметить, что сезонный режим артезианских вод в большинстве скважин характеризуется подъемом уровней, начавшимся в конце предыдущего года и продолжающимся до марта 2020 г., далее, после небольшого спада, снова наблюдался подъем с максимальными отметками в июне-июле, после которого до конца 2020 г. прослеживался спад уровней.

Температурный режим артезианских вод характеризовался изменением температур от 7,5 оС до 8,5 оС.

В результате наблюдений по гидрохимическим показателям в 2020 г. установлено, что в целом физико-химический состав опробованных грунтовых и артезианских вод по содержанию в них основных физико-химических показателей соответствует установленным требованиям качества вод.

Исключение составляют локальные участки, где выявлены превышения предельно допустимой концентрации (далее – ПДК) по окисляемости перманганатной в 1,02-2,11 раза, окиси кремния в 1,08-2,74 раза, нитрат-иону в 1,86 раза, органолептическим свойствам: цветность – в 1,79-7,02 раза и мутность – в 1,07-65,2 раза. Кроме того, везде отмечается повышенное содержание железа. Такие показатели, не удовлетворяющие установленным нормам, формируются под влиянием как антропогенных (сельскохозяйственное, коммунально-бытовое загрязнение), так и природных (высокая проницаемость покровных отложений, присутствие фульво-и гуминовых веществ в почве, литологический состав водовмещающих пород, обильные выпадения атмосферных осадков) гидрогеологических факторов.

В результате наблюдений по гидрогеологическим показателям 2020 г. установлено:

-подземная гидросфера находится в постоянном изменении и зависит от сочетаний режимообразующих условий и факторов: физико-географических, геоморфологических, геологических, гидрогеологических, причем изменение гидродинамического режима подземных вод в естественных и слабонарушенных условиях во многом определяется метеорологическими факторами (количеством атмосферных осадков и температурой воздуха);

-территория республики характеризуется областью сезонного весеннего и осеннего питания, соответственно этим сезонам в годовом ходе уровней грунтовых и артезианских вод отмечаются подъемы, сменяемые спадами;

-колебания уровней напорных вод практически повторяют колебания уровней грунтовых вод, что подтверждает хорошую гидравлическую взаимосвязь между водоносными горизонтами и водами поверхностных водотоков и водоемов;

-на основе анализа сезонных изменений уровней подземных вод установлено, что в 2020 г. прослеживался общий спад уровней на 0,01-0,89 м для грунтовых вод (в среднем – на 0,35 м) и на 0,01-0,45 м (в среднем – на 0,15 м) – для артезианских вод;

Среднее снижение уровней подземных вод по типовым скважинам в пределах бассейнов рек составило: р. Припять – 0,12 м для грунтовых вод и 0,3 м для артезианских вод.

3.1.5.  Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров

Почвенный покров - это первый литологический горизонт, с которым соприкасаются загрязняющие вещества, попадая на земную поверхность. Защитные свойства почв определяются, главным образом, их сорбционными показателями, т.е. способностью поглощать и удерживать в своем загрязняющие вещества.

Почвенный покров, генетические типы почв, закономерности географического распространения, урожайность, культурная растительность
Почва относится к Ганцевичско-Лунинецк -Житковичскому почвенному району, северная окраина – к Гроденско-Волковыско Слонимскому почвенному району, которые находятся в составе Юго-Заподного округа Полеской провинции.

В данных районах покатые плоские возвышения чередуются с заболочеными понижениями. Преобладают торфяно-болотные почвы низинного типа, которые в основном сформировались на осоковых торфах. Они чередуются с заболоченными в разной степени дерново-подзолистыми почвами, которые сформировались на мощных рыхлых древне-аллювиальных песках. На возвышенных формах рельефа часто развивается ветровая эрозия. По механическому составу почвы района разделяются на торфяно-болотные (45%), песчаные (40%), супесчаные (15%).
Торфяно-болотные почвы занимают как обширные болотные массивы, так и небольшие участки по долинам рек. Значительные площади торфяно-болотных почв осушены и используются в сельскохозяйственном производстве.
Почва сельскохозяйственных угодий в основном дерново-подзолистая и торфяно-болотная, процентное соотношение следующее:

дерново-подзолистая 5,1%
дерново-подзолистая заболоченная 36%
дерновая и дерново-карбонатная заболоченная 21,2 %
торфяно-болотистая 31,1 %
пойменная 5,6 %.

По механическому составу:

суглинистая 0,03 %
супесчаная 23,4 %
песчаная 43,9%
торфяная 32,5%.

Плоская эрозия на 4,4 %площади, в том числе на 0,7 % сильная и средняя.
Из минеральных почв преобладают супесчаные, суглинковые и песчаные. Почвы района характеризуются переувлажнённостью и заболоченностью. Благодаря этому здесь много мелиорированных земель. Под болотами занято 15% площади. При этом больше 78 тыс. га были осушены.

Рисунок 9– Фрагмент карты геоморфологического районирования зон Беларуси

Формирование современного почвенного покрова определяется совместным проявлением свойств почвообразующих пород территории, их гранулометрического состава, воздействием климатических факторов, характера растительного покрова, рельефа дневной поверхности, характера деятельности человека, распространения техногенных отложений как следствия применения насыпного грунта для нивелирования поверхности. Современный почвенный покров прилегающей территории сформировался в результате совместного действия природных и антропогенных факторов.

Структура растительного покрова

Территория района,  в основном, представляет собой сельхозугодья. Леса образованы преимущественно дубом, осиной, ольхой, березой, сосной..

В подлеске произрастают рябина, калина, жимолость, шиповник, крушина, малина, ежевика. Травянистый покров лесов состоит из различных папоротников, ожики, хвоща, грушанки, майника, кислицы, копытня, сныти, вороньего глаза, ландыша и др. растений, в том числе медоносных и лекарственных.

Территории, не занятые лесом, представляют собой пашню, пастбища, сенокосы, луга. На пахотных землях выращивается широкий спектр сельскохозяйственных культур: зерновые, кормовые, картофель, сахарная свекла и др.

Луговая растительность весьма разнообразна. В травостое встречаются овсяница луговая, лисохвост, виды мятлика, тимофеевка, луговик дернистый, мышиный горошек, чина, виды клевера, щавель кислый, лютик едкий и др. На избыточно увлажненных местах преобладают осоки и двухкисточник тростниковый.

В травостое лесных лугов встречаются из злаковых растений – луговик дернистый, перловник поникающий, полевицы и др.; из бобовых –  сочевичник весенний, горошек мышиный, клевер ползучий; из разнотравья - гравилат прибрежный, лютики, купальница европейская, купырь лесной, лабазник вязолистный, иван-да-марья, ятрышники, манжетки, золотарник, иван-чай, щавель кислый и др.

Рисунок 10 – Фрагмент карты почвенно-географического районирования

. Подзолистый процесс почвообразования развивается в основном под влиянием промывного водного режима, в результате которого из верхних горизонтов (А) удаляются в первую очередь все легкорастворимые вещества, а под действием кислых соединений разрушаются первичные и вторичные минералы. Поэтому при подзолообразовании верхний горизонт постепенно обедняется органическим веществом и обособляется подзолистый горизонт (А2). Часть веществ, вынесенных из верхнего и подзолистого горизонтов, закрепляется ниже подзолистого горизонта, образуя горизонт вмывания, или иллювиальный (В), горизонт. Другая часть вымываемых веществ с нисходящим потоком воды достигает почвенно-грунтовых вод. Почвы, которые формируются на супесчаных и песчаных породах, характеризуются большой водопроводимостью и динамичностью водного режима, и в почвах происходит интенсивный вынос из верхних горизонтов легкорастворимых соединений. Дерновый процесс почвообразования развивается под влиянием травянистой растительности, органические остатки которой откладываются на поверхности почвы, затем разлагаются и обогащают верхний горизонт перегноем. В условиях республики дерновый процесс протекает в основном в сочетании с подзолистым и, является результатом единого синхронного процесса, вследствие которого гуминовые кислоты закрепляются в гумусовом горизонте, а подвижные фульвокислоты оподзоливают подгумусовый горизонт. В результате сочетания этих двух процессов формируются и преобладают (32 %) дерново - подзолистые почвы. Болотный процесс почвообразования развивается в условиях избыточного увлажнения при анаэробных условиях в восстановительных условиях. При этом ослабевают процессы минерализации органического вещества. На поверхности почвы накапливаются полуразложившиеся органические остатки в виде торфа и идет оглеение минеральной части почвы. Торфу свойственны высокая влагоемкость и низкая аэрация, и при избыточном увлажнении идет дальнейшее заболачивание.

3.1.6.  Растительный и животный мир. Леса

Ганцевичский район – один из наиболее лесистых районов Брестской области. Растительность относится к Неманско-Передполессого геоботанического округа.
Под лесами, которые относятся к зоне грабово-дубово-цемно войных лесов, 50,2% территории района. Они растут равномерно, в основном большими массивами, которые прерываются сельскохозяйственными полями.
Состав лесов:

сосновые 42,7 %
еловые 3,8 %
дубовые 1,9%
черноольховые 14,8 %
березовые 31,2 %
грабовые 0,2 %
ясеневые 0,1 %.

16,1 % лесов штучного насаживания, в основном сосновые. Средний возраст сосновых лесов 49 лет, твердолиственных 48 лет.
Луги небольшими участками, общей площадью 14,1 тыс. гектаров. Суходольные занимают 97,8 %, низинные 2,2 %.
Под болотами 13,2 тыс. га. В районе созданы гидрологический заказник «Подвеликий Мох», часть территории района входит в ланшафтный заказник «Выгонощанское». Биологические заказники Борский и Еловский созданы с целью сохранения в природном виде места роста клюквы.

Рисунок 11 – Фрагмент карты геоботанического районирования

Сосновые леса, являющиеся ведущей формацией, достаточно равномерно распределяются по ее территории. Они произрастают в различных эдафических условиях, в том числе на сухих песчаных дюнах и верховых болотах. На территории Гомельской области широко распространены сосняки лишайниковые, вересковые, брусничные, мшистые, черничные, долгомошные.

Сосняки лишайниковые произрастают на бедных песчаных подзолистых и дерново-подзолистых почвах. Напочвенный этих лесов образован сплошным ковром различных видов кладоний, через который пробиваются булавоносец седой, тмин песчаный, ястребинка волосистая, кошачья лапка, чабрец обыкновенный и др.

В сосняке вересковом в структуре напочвенного покрова доминирует вереск обыкновенный, соседствующий с толокняной обыкновенной, брусникой, черникой и зелеными мхами. На повышенных равнинах и склонах холмов, сложенных мощными песками с прослойками супеси, формируются сосняки брусничные с примесью ели, на более бедных почвах – сосняки с примесью березы бородавчатой. Подлесок таких сосняков образован различными кустарниками, а иногда – грабом.

Напочвенный покров сосняка брусничного образует брусника с примесью толокнянки, вереска обыкновенного, овсяницы овечьей.

Сосняки черничные приурочены в основном к пониженным участкам земной поверхности с кочковатым рельефом. В составе древостоя наряду с сосной встречаются дуб и граб. Повсеместно растет береза. Подлесочный ярус представлен грабом и ракитником. Основной фон напочвенного покрова в этих лесах образует черника, под покровом которой формируется сплошной ковер зеленых мхов. В верхнем ярусе напочвенного покрова часто встречаются голубика и орляк обыкновенный.

Березовые леса занимают коренные местообитания сведенных сосновых лишайниково-кустарничковых, кустарничково-зеленомошных, зеленомошно-черничных и кустарничково-долгомошных лесов. Нередко эти леса заселяют старые неиспользуемые пашни, а также сильно задернелые вырубки. В древостое, кроме березы бородавчатой, обычны сосна, осина и граб. В березняках во втором ярусе встречаются ель, дуб, клен и граб. Напочвенный покров часто представлен злаками. В этом случае образуется злаковый тип березняков.

Черноольховые леса приурочены к пониженным и часто заболоченным участкам земной поверхности с богатыми перегнойно-подзолистыми и перегнойно-глеевыми почвами. Подлесок хорошо развит, состоит из лещины и черемухи. В напочвенном покрове широко представлены крапива двудомная, кислица обыкновенная, различные виды осок.

Болота. Среди болот преобладают низинные; затем следуют верховые болота  и переходные болота.

Низинные болота отличаются относительно богатым видовым составом трав и высокой биологической продуктивностью. Для этих болот характерны такие растения, как канареечник, вейник ланцетный, чистец болотный, ирис желтый, сабельник, папоротник болотный, остистая и береговая осоки, камыш озерный, тростянка овсяницевая и др. Низинные болота разделяются на 2 категории: 1) болота лесные; 2) болота травяные.

Верховые болота, как правило, занимают безлесные или редко поросшие сосной равнинные пространства на водоразделах крупных рек. Питаясь в основном атмосферными осадками, они отличаются бедным флористическим составом и низкой биологической продуктивностью. Из кустарников для них характерны водяника, подбел, багульник и голубика, не требующие богатых элементами питания почв. Напочвенный покров всех верховых болот образован преимущественно сфагновыми мхами.

Переходные болота сочетают признаки низинных и переходных болот. Их древесная растительность представлена сосной, березой пушистой и ольхой черной. Наблюдается видовое разнообразие осок, тростников и вейников.

Животный мир

Своеобразие и неповторимость природы Полесья подчеркивается самобытностью и разнообразием  животного мира. Здесь широко распространены млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, паразитические организмы.

Млекопитающие представлены 55 видами. Самыми многочисленными являются грызуны. Наиболее ценные — бобры. Важное промысловое значение имеют ондатра, а также белка.

На втором месте по количеству видов отряд хищных — лисицы, куницы, хорьки, волки, выдры.

Широко распространены насекомоядные — еж, крот, бурозубка, водяная кутора и др.

Много парнокопытных, хотя и  представлены они всего несколькими видами — лось, кабан, косуля. Повсеместно встречаются два вида зайцев — русак и беляк.

Промысловое значение имеют 8 видов млекопитающих Полесья: лось, кабан, косуля, лисица, лесная куница, белка, заяц, речной бобр. 13 видов имеют охотничье-хозяйственное значение: волк, выдра, ондатра, хорек, крот и др.

Птицы, согласно исследованиям  белорусских ученых, представлены 266 видами: лесные виды 55%, водноболотные — 30,5, полевые — около 7,5, обитающие в населенных пунктах — 7%.

Охотничье-промысловые птицы  представлены боровой, водоплавающей  и болотной дичью. Наибольшее значение имеют тетерев, вальдшнеп и рябчик, кряква, серая утка, чирок-свистунок, белоглазый нырок, дупель, бекас и  др. Глухарь и серая куропатка, в прошлом широко распространенные на Полесье, сейчас находятся под абсолютной охраной. Из 26 видов птиц, гнездящихся в пределах населенных пунктов (скворец, воробей, галка, грач, голубь, домовой сыч, кольчатая горлица, стриж и др.), особый колорит Полесью придают белые аисты. Следует отметить птиц, гнездовья которых тяготеют к глухим, отдаленным от населенных пунктов местам. Это орел-беркут, орлан-белохвост, черный аист, филин, красный коршун, большой и малый подорлики. Интенсивная мелиорация и освоение болот Полесья приводят к сокращению распространения этих видов птиц и уменьшению их численности.

Рыбы Ганцевичского района представлены 27 видами. Среди промысловых рыб на первом месте по улову стоит щука, затем плотва, лещ, карась, густера, окунь, и др. В естественных водоемах мелиорированных территорий наблюдается тенденция сокращения рыбозапасов. В искусственных прудах и водохранилищах рыбопродуктивность в десятки раз превышает уровень естественных.

Выращиванием рыбы, увеличением и улучшением качества рыбных запасов в районе занимается рыбхоз «Локтыши».

Ухудшение состояния окружающей среды, широкое применение пестицидов и других токсикантов нарушает естественный баланс, сокращает видовое многообразие и приводят к уничтожению объектов живой природы. Ускорение этих процессов может привести к необратимым экологическим последствиям, представляющим угрозу всему живому в регионе.

3.1.7.  Природные комплексы и природные объекты

В районе расположены

Сосна Веймутова
Ботанический памятник природы местного значения

Еловский
Биологический заказник республиканского значения
Леса, болота, 959,2 га
Объявлен в целях сохранения и рационального использования ценных лесо-болотных экологических систем, мест произрастания клюквы болотной, а также диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь.
Преобладают болотные и лесоболотные комплексы, занимающие около 80 % площади заказника. Они представлены разнообразными типами болот, среди которых значительно преобладают олиготрофные и мезотрофные. Верховые болота преимущественно лесные. Леса занимают более 80 % заказника. Преобладают сосняки багульниковые, осоково-сфагновые и сфагновые. Большую часть заказника занимает верховое, а также переходное осоково-сфагновое болото с клюквой (до 50 % проективного покрытия). Лесная растительность представлена берёзовыми и сосновыми фитоценозами осокового, осоково-сфагновыми, багульникового, долгомошного, черничного, крапивного, приручейно-травяного типов леса, есть отдельные участки сосняков кисличных, брусничных, мшистых, чёрноольшанников кисличных.
Мезтотрофные болота также облесённые. Чаще других встречаются пушинцево-сфагновая, кустарничково-пушицево-сфагновая, багульниково-сфагновая и берёзово-багульниковая ассоциация. В древесном ярусе растёт сосна и берёза пушистая, имеется небольшая примесь берёзы бородавчатой, а также осины (на кочках). В кустарниковом ярусе встречаются различные виды ив. Среди переходных и верховых болот есть участки с разреженным и угнетённым древесным ярусом из сосны или сосны и берёзы. В растительном покрове также преобладают кустарниково-сфагновые и пушицево-сфагновые фитоценозы. Эти участки отличаются наиболее обильными зарослями клюквы болотной. Низинные (эвтрофные) болота по сравнению с верховыми и переходными на территории заказника распространены менее широко и представлены лесными менее широко и представлены лесными пушистоберёзовыми и, реже, чёрноольховыми формациями преимущественно осокового и осоково-сфагнового типов, а также травяными, травяно-кустарниковыми, сфагново-осоковыми и осоковыми болотами открытого типа. Эти болота приурочены к наиболее обводнённым участкам заказника и расположены преимущественно вблизи Корытинского канала.
Среди массивов верховых, переходных и низинных болот имеются отдельные минеральные «острова», которые покрыты сосняками березняками брусничными, в меньшей степени сосняками вересковыми и орляковыми. Дубравы черничные и орляковые, осинники и грабняки произрастают на очень небольших участках. Ель в заказнике произрастает вблизи южной границы сплошного распространения и встречается лишь в наиболее благоприятных для роста условиях. Водная и прибрежно-водная растительность представлена сообществами водных, воздушно-водных и околоводных растений, произрастающих вблизи или непосредственно в водоёмах или водотоках. Эти сообщества на территории заказника приурочены к береговой полосе Покамерских озёр, прибрежной зоне и руслу Корытинского канала.

Подвеликий мох
Гидрологический заказник республиканского значения
Лес, болото, 10647 га
Один из крупнейших болотных массивов Подвеликий Мох сформировался на месте древнего озера – Ясельдинского моря, возникшего при таянии ледников. Здесь выделяются следующие основные виды ландшафтов: плосковолнистой озёрно-болотной низины с останцами водно-ледниковой равнины и дюнами и плосковолнистой водно-ледниковой равнины с дюнами, котловинами и ложбинами. Гидрографическая сеть представлена канализированным руслом реки Бобрик 1 и сетью каналов, большей частью заросших. Территория заказника является зоной разгрузки грунтовых вод и регулятором питания и озёр данного региона.
Преобладают почвы торфяно-болотные, дерново-глееватые заболоченные, по окраинам дерново-подзолистые песчаные и супесчаные. Мощность торфа в среднем около 1 м. Чрезвычайно редкие в Полесье и исключительно ценные в гидрологическом отношении безлесные или редко поросшие сосной и берёзой пушистой болота занимают 26,6 % от общей площади заказника, или 2835,3 га. Ельники произрастают у южной границы своего ареала на территории Беларуси и представлены мшистыми, черничными и кисличными типами леса. Пушистоберёзовые леса занимают около 30 % территории. Флора заказника насчитывают 459 видов сосудистых растений, из них 3 вида редких, занесённых в Красную книгу Республики Беларусь: ива черничная, берула прямая, пухонос альпийский.
В заказнике также выделено 10 категорий особо ценных участков: высоко- и разновозрастные сосновые леса на верховых и переходных болотах и на минеральных почвах, высоко- и разновозрастные еловые леса, коренные высоковозрастные дубравы, сообщества с доминированием и участием в составе широколиственных пород, исключительно высоковозрастные пушистоберёзовые, бородавчатоберёзовые, чёрноольховые и осиновые леса, экосистемы открытых верховых, переходных и низинных болот.

След Божьей Матери
Культовый камень
д. Мальковичи

Дуб Волат
Ботанический памятник природы местного значения
д. Большие Круговичи
Вероятно, дуб остался от парка, заложенного вокруг усадьбы, ровесник часовни-усыпальницы.
Памятник природы представлен отдельным деревом дуба черешчатого (Quercus robur L.), произрастающим на открытой поляне в центре деревни Большие Круговичи. Возраст дерева 230 лет. Периметр ствола на высоте 1,3 м составляет 720 см. Общая высота – 27,4 м, высота до 1-й живой ветви – 2,5 м, высота максимальной ширины кроны – 14 м. дупло 1х0,5х0,4 м. Динамика ширины годичных колец показывает, что дерево на протяжении жизни занимало доминирующее положение в насаждении. Прирост говорит об удовлетворительном жизненном состоянии дерева.

Языческий символ
Культовый камень (со следами ручной обработки)
д. Будча
На улице в деревне. Найден на возвышении за деревней

Урочище Избийский Бор + Поклонная сосна, на которой явилась чудотворная икона
Проща
д. Будча
Сразу за Будчей у дороги (деревья украшенные ленточками) - вход в Избийский Бор
В лесном урочище Избийский Бор находится главная святыня региона - место, где у старой сосны в позапрошлом веке чудесным образом явилась икона Богородицы.

Парк Огаревичи
Ценное ботаническое насаждение
д. Огаревичи
Парк Огаревичи заложен примерно во второй половине XIX в. на площади около 3 га. Построение парадной части симметрично-осевое. Партер обогащен тремя небольшими водоемами, подобно некоторым большим пейзажным паркам Беларуси. Основную его часть составляет плодовый сад в виде двух вытянутых вдоль композиционной оси боскетов, расположенный за домом. Ось композиции замыкается третьим, поперечным боскетом. Центральная аллея – двухрядная, боковые — однорядные. Вдоль них тропиночный маршрут был оригинально подчеркнут линейной посадкой цветочных растений. В парке широко применялась декоративная стрижка деревьев (еловая аллея, грабовая защитная полоса перед прудами).

Телешев Дуб
Культовое дерево
д. Люсино

Борский
Биологический заказник республиканского значения
Ганцевичский - 1587 га
Лунинецкий - 1231,4 га
2818,4 га
Заказник находится в бассейне реки Лань. Его территория представлена плоскими и плоскогривистыми аллювиальными террасированными ландшафтами с чёрно-ольшанниками, болотами, лугами и плоско-вогнутой озёрно-болотной низменностью.
В рельефе одиночные дюны. Почвы торфяно-болотные, торфяно-глеевые, торфянисто-глеевые. Территория заказника является зоной повышенного увлажнения за счёт близкого залегания грунтовых вод и имеет исключительно большое значение в питании болот и рек, поддержании погодно-климатических характеристик региона; дренируется мелиоративными каналами, наиболее крупные из них Плёса и Криничная.
В структуре растительности заказника преобладают болотные и лесоболотные комплексы. Преобладают сосняки багульниковые и сфагновые. Основной лесообразующей породой является сосна. Незначительная площадь занята дубом, елью, осиной и кустарниками. Флора заказника представлена многочисленными видами растений. Из редких видов, занесённых в Красную книгу Республики Беларусь, в заказнике произрастают клюква мелкоплодная и ива черничная, а также растения, нуждающиеся в профилактической охране.

Горовата
Родник
аг. Малковичи.
Родник назван по урочищу Горовата, у которого он находится. Название нанесено на карты с конца 19 века. Означает место то ли на склоне горы, то ли под горой. Родник же находится на песчаном холме высотой 6 метров, покрытом сосновым лесом. Местные называют родник - криница.
Родник
д. Будча (д. Денисковичи)
По легенде здесь была обретена икона Божией Матери. Икона хранилась в часовне.

Выгонощанское
Ландшафтный заказник республиканского значения
Ивацевичский - 46394,4 га
Ляховичский - 5628 га
Ганцевичский - 2839 га
54915 га
Заказник образован в 1968 г. на базе одного из крупнейших в Беларуси и Европе водно-болотных природных комплексов на водоразделе рек Черноморского и Балтийского бассейнов. Площадь составляет 55 047 га. Заказник имеет международный статус Рамсарской территории и территории международного значения, важной для птиц. В его границах обитают местные популяции видов птиц, находящихся под угрозой глобального исчезновения — большой подорлик, белоглазая чернеть, дупель, вертлявая камышевка.
Представляет собой часть плосковогнутой озерно-болотной низменности с озерами, которая возникла на месте огромного приледникового озера. Территория заказника включает крупные болотные массивы Выгонощанское, Погоня, Олешня, а также урочища Мох, Заканалье, Глубокий ручей, Остров Дубовой, Остров Долги, Барсуки. Большая часть (35%) территории заказника занята мелколиственными лесами, 30% территории покрыто низинными и переходными болотами, 15% — верховыми болотами, по 10% территории приходится на долю пойменных лугов и озер.
Гидрографическая сеть заказника представлена р. Щара, а также верховьями ряда малых рек — Ясельды, Гривды, Бобрика, Вислицы. В границах заказника расположены озера Выгонощанское (площадь 2600 га, максимальная глубина 2,3 м) и Бобровичское (площадь 947 га, максимальная глубина 8 м). По всей территории заказника в 17—20 в. была проложена сеть осушительных каналов, большинство из которых давно утратило первоначальное назначение. Транспортное значение сохраняет северный участок построенного в 18—19 в. Огинского канала. Здесь же находится один из самых старых в Беларуси действующих шлюзов (1930-е гг.).
Дубрава Ганцевичская
Рекомендована к охране как памятник природы местного значения
Урочище Двор между деревнями Круглица и Сукач.
В 1,4 км на юг от деревни Сукач. На землях лесного фонда: ГЛХУ «Ганцевичский лесхоз», Ганцевичское лесничество.
Возраст деревьев от 160 до 230 лет. На землях усадьбы Подбелых (усадебный дом перевезен в деревню Любашево). От усадьбы сохранилась только разреженная дубовая аллея.
Начевская аллея
Ботанический памятник природы местного значения
Центр деревни Начь Начского сельсовета.
Круговичский валун
Геологический памятник природы местного значения
Центр деревни Большие Круговичи Огаревичского сельсовета
Круговичский репер
Геологический памятник природы местного значения
Деревня Большие Круговичи Огаревичского сельсовета, дворовая территория прихода храма Святого великомученика Георгия Победоносца Пинской Епархии Белорусской православной церкви.
Раздяловичские острова Черемушно
Ботанический памятник природы местного значения

Объектов, имеющих историко-культурную ценность (памятники куль туры, архитектуры и истории), в пределах участка планируемых работ, не выявлено.

Рисунок 12 – Фрагмент карты особо охраняемых природных территорий

3.1.8.  Природно-ресурсный потенциал. Природопользование

Природно-ресурсный потенциал территории - это совокупность природных ресурсов территории, которые могут быть использованы в хозяйстве с учетом достижений научно- технического прогресса. В процессе хозяйственного освоения территории происходит количественное и качественное изме нение природно-ресурсного потенциала данной территории. Поэтому сохранение, рациональное и комплексное использование этого потенциала одна из основных задач рационального природопользования.

Месторождение полезных ископаемых, условия их залегания, запасы и значение.
Из полезных ископаемых имеется месторождения минеральной воды, песчано-гравийного материала, строительного песка, залежи торфа и глины.
Сырьем для строительного песка служат архейско-нижнепротер зойские магматические породы кристаллического фундамента Беларуси. На территории района широко известно Круговичкое месторождение строительного песка.
Среди минеральных ресурсов органогенного происхождения в районе широко распространен торф - осадочная горная порода, образующаяся в результате отмирания и неполного распада болотных растений в условиях повышенного увлажнения при недостатке кислорода. Территория Ганцевичского района относится к области крупных низинных болот (торфяников) Полесья. Главная геоморфологическая особенность - равнинный рельеф с преобладанием песков и супесей в покровных отложениях. Заторфованность составляет 18,3 %, средняя глубина торфяных залежей 1,55 м. На территории района известно 4 крупнейших месторождения торфа с общим запасом 28,3 млн. - Подвеликий Мох, Галь, Петрова Поляна.
Глина — мелкозернистая осадочная горная порода, пылевидная в сухом состоянии, пластичная при увлажнении. Глина состоит из одного или нескольких минералов группы каолинита, монтмориллонита или других слоистых алюмосиликатов (глинистые минералы), но может содержать и песчаные и карбонатные частицы. Глина является самым устойчивым гидроизолятором - водонепропускаемость является одним из её качеств. За счёт этого глиняная почва - самый устойчивый тип почвы, развитый на пустырях и пустошах. Развитие какой-либо корневой растительной системы в глиняных залежах невозможно. На территории Ганцевичского района известно 5 месторождений глины, самое большое из них – Кришиловичское.

.

3.2. Природоохранные и иные ограничения

Непосредственно в зоне проведения работ заказники и памятники при роды республиканского и местного значения, подлежащие особой охране, отсутствуют.

Объектов, имеющих историко-культурную ценность (памятники куль туры, архитектуры и истории), в пределах участка планируемых работ, также не выявлено.

Согласно Акта выбора места размещение земельного участка:

Земельный участок имеет ограничения прав в связи с расположением в охранных зонах электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт; в придорожной полосе (контролируемой зоне) автомобильной дороги.

В охранной зоне запрещается:

-производить взрывные, земляные, мелиоративные работы;

-производить посадку деревьев;

-складировать отходы, грунт, солому, снег и т.п.;

-поливать сельскохозяйственные культуры, выливать агрессивные вещества, которые могут привести к разрушению кабельных линий или опор воздушных линий;

-закрывать существующие подъезды к линиям электропередач;

-допускать длительное нахождение людей;

-производить какие-либо действия, которые могут привести к нарушению нормального режима работы электрических сетей;

-производить монтаж/демонтаж различных конструкций, зданий, сооружений, коммуникаций без предварительного согласования с организацией, обслуживающей ЛЭП, проходящие вблизи места планируемых работ.

3.3. Социально - экономические условия

Район расположен на северо-востоке Брестской области. Имеет границы с Лунинецким, Пинским, Ляховичским районами Брестской области и с Клецким и Слуцким районами Минской области. Площадь района составляет 1,7 тысяч квадратных километров.

В настоящее время Ганцевичский район включает в себя 36 населённых пунктов, объединенных в 8 сельских советов и город Ганцевичи. На их территории расположено 13 сельскохозяйственных производственных кооперативов. Район является агропромышленным районом, сельское хозяйство специализируется на мясомолочном животноводстве, льноводстве, производстве пшеницы и картофеля.

По территории района проходит железнодорожная сетка: Барановичи - Лунинец и шоссе Ганцевичи - Лунинец, Ганцевичи - Пинск, Ганцевичи - Барановичи.

Ганцевичский район представлен в основном развитым сельским хозяйством.

В сельском хозяйстве Ганцевичского района функционирует 11 сельскохозяйственных предприятий и 14 фермерских хозяйств, которые составляют важнейшее звено экономики всего района и прежде всего (аграрно-промышленный комплекс) АПК. В их распоряжении находится 53,0 тыс. га земель, в том числе 45,2 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из них 19,6 тыс. га пашни.

В отрасли растениеводства сельскохозяйственные предприятия Ганцевичского района специализируются на производстве зерна и картофеля. Производством зерна занимаются все хозяйства района. Зерновые в пашне занимают 66%. Основными зерновыми культурами являются рожь, тритикале,

Хозяйства района занимаются выращиванием картофеля. В СПК «Огаревичи» работает лаборатория по выращиванию семенного картофеля.

На территории района находится НЭБ «Журавiнка» ЦБС НАН Беларуси, которая специализируется на выращивании клюквы, голубики высокорослой и брусники. Ее сотрудники работают над внедрением сортов этих растений, а также на выведении новых.

Животноводство – важнейшая отрасль сельского хозяйства района. На долю скотоводства приходится почти две трети стоимости валовой продукции животноводства. По итогам работы за 10 месяцев текущего года, валовое производство молока по району увеличилось на 108% к уровню 2011 г. и составило 205 871 т. Реализация молока увеличилась на 112,7% и составила 21 033 т., из них хозяйствами – 18 186 т. За январь-октябрь месяцы текущего года сортом «Экстра» и высшим сдано 78,8% от всей реализации молока, что на 9,2% больше уровня прошлого года. Рост численности поголовья коров составил 100,9% к уровню 2011 г.

На территории района находится ОАО «Рыбхоз «Локтыши». Это предприятие специализируется на производстве живой рыбы. Рыбхоз располагает прудовым фондом общей площадью 2 448 га, в т.ч. 2 116 га. составляют нагульные пруды, 283 га – выростные. Основным объектом выращивания является карп. В последующие годы вместе с карпом выращивают и другие виды рыб: амур, щуку, толстолобика, карася. За прошедший год рыбхозом выращено 920 т. рыбы, в том числе товарной 810 т., что составило 111% к 2010 г.

В 23 школах района ( 16 средних, 4 базовых, 2 начальных, 1 гимназия) обучается 5,2 тысяч учеников, а в 18 дошкольных учреждениях воспитывается 1,1 тыс.чел.

В городе работают гимназия, детская юношеская спортивная школа, районный центр детского и юношеского творчества, социально-педагогический центр.

В районе работает 6 промышленных предприятий, 3 строительных организации, районный узел почтовой и электрической связи, предприятия торговли и бытового обслуживания, 496 индивидуальных предпринимателей.

Функционирует более 120 предприятий торговли, более 20 - общественного питания, 11 сельских комплексных приемных пунктов.

Культура района представлена городским Домом культуры, кинотеатром, центральной районной библиотекой, 29 клубными учреждениями, 21 массовыми библиотеками. В районе работает детская музыкальная школа и ее 3 филиала, краеведческий музей, Дом ремесел, Дом народного творчества. Работают народные оркестры духовых и народных инструментов, хор народной песни, хор ветеранов войны и труда, любительское объединение «Толока», эстрадная студия «Провинция».

Социально-демографические условия

Территория района разделена на 8 сельских Советов: Денисковичский, Любашевский, Люсинский, Мальковичский, Начский, Огаревичский, Хотыничский,  Чудинский.

Административный центр района – г. Ганцевичи.

На 1 апреля 2023 численность населения (постоянных жителей) Ганцевичей составляет 13 929 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 1 396 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 1 640 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 1 675 человек, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 5 986 человек, пожилых людей от 60 лет - 3 037 человек, а долгожителей Ганцевичей старше 80 лет - 195 человек.

Всего на 1 апреля 2023 на территории Ганцевичей постоянно проживают 6 909 мужчин (49.6%) и 7 020 женщин (50.4%).

Национальный состав населения:

белорусы – 95,6 %

русские – 2,2 %;

поляки - 1.2 %;

украинцы – 0,6 %;

другие национальности - 0,4 %.

Действуют 26 религиозных организаций, в том числе 11 православных, 1 католическая, 10 христиан веры евангельской, 4 евангельских христиан баптистов

Уровень образования жителей Ганцевичей: высшее образование имеют 23.1% (3 218 человек), неполное высшее — 2.5% (348 человек), среднее профессиональное — 36.1% (5 028 человек), 11 классов — 16.1% (2 243 человека), 9 классов — 9.1% (1 268 человек), 5 классов — 7.8% (1 086 человек), не имеют образования — 0.8% (111 человек), неграмотные — 0.2% (28 человек).

Всего количество официально занятого населения Ганцевичей составляет 9 722 человека (69.8%), пенсионеров 3 761 человек (27%), а официально оформленных и состоящий на учете безработных 28 человек (0.2%).

Историко-культурная ценность территории

Ганцевичский район богат на памятники археологии, истории архитектуры и культуры. На территории Ганцевичского района находится 94 памятников истории и культуры. В Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь внесено 26 историко-культурных ценностей. Из них недвижимых материальных – 20 (11 – памятников археологии, 8 – памятников архитектуры, 1 – памятник истории), движимых материальных – 5 (старинные иконы) и нематериальных — 1 (традиция). На Ганцевщине расположено 47 памятников воинской Славы, из них 21 воинское захоронение.

Памятники архитектуры

Наиболее яркими из памятников архитектуры являются православные церкви, католические каплицы и старинные шляхетские усадьбы.

Церковь во имя святого великомученика Георгия Победоносца в д.Большие Круговичи размещается в центре деревни. Построена на деньги местного помещика Ксаверия Обуховича в 1771 году. Первоначально, по всей видимости, была униатской, а в XIX веке переведена в православие. Храм деревянный, отдельно поставлена колокольня. Церковь является памятником деревянного зодчества. Двухсрубный храм: отдельный кубоподобный объём с трёхгранной апсидой и боковыми ризницами. В пространственной композиции доминирует высокий восьмигранный барабан с шлемоподобным куполом. Арочные оконные проёмы оформлены резными карнизами. Внутри апсиду отделяет двухъярусный иконостас на семнадцать икон.

Рис 13. Свято-Георгиевская церковь в д.Большие Круговичи

Первая церковь в д.Будча была построена в 1623 году, называлась Свято-Троицкой и по обустройству была униатской. Деньги на её строительство дали владельцы деревни Иван и Екатерина Жуки. В 1836 году она была переведена в православие.

Рис 14.  Спасо-Преображенская церковь в д.Будча

Новая церковь в честь Преображения Господнего в Будче находится в центре деревни на старом закрытом кладбище. Построена в 1896 году из дерева возле того места, где находился старый сгоревший храм. Церковь – памятник деревянного зодчества. Пять срубов объединены в центрическую крестовую объёмно-пространственную композицию. Основной кубоподобный объём завершён восьмигранным барабаном с высоким шатром. Пристроенные к нему прирубы и апсиды накрыты двухскатными крышами. Три входа в храм оформлены крылечками с навесами. Вертикализм храма подчёркнут обшивкой стен, декорированных на фронтонах, фризах, плинтусах высоких оконных проёмов. В молитвенный зал широкими просветами открываются боковые приделы, апсида и притвор.

Церковь во имя святого великомученика Георгия Победоносца в аг.Чудин размещается на старом закрытом кладбище. Построена она в 1867 году из дерева вместо старой, которая стала непригодной для проведения богослужений из-за сильной обветшалости. Перед церковью поставлена одноярусная вертикально оббитая колокольня с шатровым покрытием. Церковь является памятником деревянного зодчества. Прямоугольный вытянутый по продолговатой оси сруб завершён трёхгранной апсидой, с противоположного фасада присоединяется прямоугольный притвор с крыльцом. Ярусность храму придают разновеликие двухскатные крыши срубов, центральный завершён гранёным барабаном с шатровым верхом.

Рис 15. Свято-Гергиевская церковь в аг.Чудин

Часовня в д.Большие Круговичи построена в 1830-е годы из кирпича как усыпальница представителей рода Обуховичей, правда, по этому назначению никогда не использовалась. Памятник архитектуры неоклассицизма. Выполнена лапидарным прямоугольным в плане объёмом крутой двухскатной крышей. Плоские фасады лишены архитектурного декора, опоясаны низом простого профиля, прорезаны арочными оконными и входными проёмами. Под часовней подвал с цилиндрическим сводом.

Рис 16.Часовня в д.Большие Круговичи

Часовня Вендорффов в д.Ясенец построена в первой половине XIX века из бутового камня. Памятник архитектуры неоклассицизма, небольшое, в плане прямоугольное сооружение с полуциркульной апсидой. Стены сложены из природных и колотых камней, образуя приятные цветовые сочетания. На фасаде с массивным полуциркульным фронтоном симметрично арочному дверному проёму вмонтированы памятные гранитные таблицы. Двенадцать таблиц располагалось на боковых стенах. Перекрытие каплицы полуциркульное, в алтарной стене имеется ниша.
Рис 17. Часовня Вендорффов в д.Ясенец

«Данники Огаревичи» упоминается при ревизии пущ и переходов старинных в 1867 году. Имение известно по Инвентарю за 1697 год. Им владели Свежинские герба Порай. В начале XX века имение перешло к Опацким герба Прус. Последними владелицами были Мария Опацкая и Ирена Свежинская.

Время создания усадьбы остаётся невыясненным. По мнению польского академика Романа Афтанази – предположительно начало XIX века. Парк же значительно старше дома. Со строительством здания, видимо, во второй половине XIX века усадьба приняла эклектичные черты. Достраивалась Опацкими в 1911 году. Включала усадебный дом на четырнадцать комнат, два флигеля, парк, водную систему, хозяйственные постройки. Заложена на ровной местности. Имеет симметрично-осевую композицию, регулярную планировку. На главной оси расположена короткая въездная аллея из тополя белого. Симметрично въезду расположено два одинаковых по размерам водоёма прямоугольной формы. Въезд оформлен небольшими воротами из двух каменных пилонов, завершённых коническими крышами. За газоном на оси расположен усадебный дом. Здание небольшое, Г-образное в плане, одноэтажное с высокой крышей. К восточному фасаду пристроена полуротондра, служащая зимним садом. На парадном фасаде расположено крыльцо на четырёх колонах. Маленькое крыльцо короткого бокового объёма имеет две колоны.

Рис 18. Усадебно-парковый комплекс Опацких в аг. Огаревичи: усадебный дом

Парк за домом спланирован в виде двух вытянутых вдоль оси боскетов. Ось симметрии на парковом партере была подчёркнута двумя елями. Замыкается ось третьим поперечным боскетом. Центральная аллея – двухрядная, боковые – однорядные. Вдоль них тропиночный маршрут был оригинально подчёркнут линией посадки цветочных растений. Боскеты служили садом. К восточному водоёму примыкала небольшая пейзажная часть усадьбы. Она отделялась от боскета формованной еловой аллеей. По периметру усадьбы была окружена простой оградой.

Западную часть усадьбы занимал большой хозяйственный двор. В 1939 году он включал двенадцать зданий для содержания скота и складирования кормов. Имелся ледник, подвал-сыроварня. Сохранилось крепкое, на цоколе, с высокими фронтонами здание амбара. Выделяется контрастным сочетанием красных кирпичных стен с побеленными карнизами, наличниками, лопатками, квадратными нишами в рамах. Над окном фронтона, обрисованного зубчатым поясом, выложена дата постройки – 1911 год. В это время была построена конюшня, на главном фасаде которой, три дверных проёма были выделены тамбурами на двух столбах, завершённых треугольными фронтонами.

Небольшая, чётко спланированная, весьма уютная усадьба с парком в результате неудачной реконструкции, выполненной в последние годы, оказалась расстроенной и потеряла усадебные черты. Дом принял вид коттеджа. Не стало боскетов. На месте парка построено хозяйственное здание.

Памятники археологии

Ганцевичская земля богата на памятники археологии – курганы и курганные могильники.

Курганы – это земляные насыпи над древними могилами умерших, обычно круглые в плане, диаметром посередине 5 — 16 метров, высотой 1 — 3 метра. В народе курганы чаще называют “копцами” и “волотовками”. Встречаются они преимущественно скоплениями. Согласно дохристианским верованиям, курганы были пристанищем умерших. Покойникам “на тот свет” ставили посуду с ритуальной едой, клали орудия труда и оружие.

Возведение курганов напрямую связано с верой в бессмертие души человека, наличие предметов в захоронениях свидетельствует о представлениях предков о потустороннем мире как об объективной реальности. Обряд погребения связан с обрядовыми действиями, которые могли довести себя до состояния экстаза, исступления, непосредственно общаться с духами и использовать их для исцеления людей от болезней, для обеспечения хорошей охоты, улова, для вызывания дождя и т.д.

Рис1 9. Курган в урочище Юлино

Языческие духовные традиции оказывали глубокое воздействие на всё развитие восточнославянской культуры Средневековья. Тот факт, что вместе с покойниками клали вещи, оружие, пищу, говорит о вере в загробный мир. Совершая обряд погребения, люди, очевидно, надеялись на помощь предков через потусторонние силы в повседневной жизни и верили в то, что предки при несоблюдении обрядности могут мешать и, более того, наносить вред живому сородичу.

Памятники истории

Научная деятельность известного белорусского этнографа и фольклориста, неутомимого собирателя народных сказок Александра Козимировича Сержпутовского связана преимущественно с Полесьем. Родом из деревни Белевичи Слуцкого повета Минской губернии (сейчас Слуцкий район), однако всю жизнь он своей родиной считал Ганцевщину. Объясняется это тем, что через семь месяцев после рождения сына семья Сержпутовских переехала на хутор, который находился между деревнями Чудин и Переволоки. Сегодня это только лесное урочище Шарпутовщина.

Тут, в полесской глуши, на берегах Лани, прошло детство и юность будущего учёного. Сначала он как любитель увлёкся изучением языка, быта, духовной и материальной культуры белорусов-полешуков. Увлечение, однако, оказалось таким сильным, что позднее этнография стала делом всей жизни. Из 25 своих этнографических экспедиций восемь Алескандр Сержпутовский осуществил в Беларусь, причём первая была организована в 1906-1907 гг. в родные места, на Полесье. Только во время этой экспедиции им было собрано 800 этнографических предметов (земледельческие орудия труда, предметы жилья, домашняя утварь, одежда, ткани, вышивки, транспортные средства, бондарные и столярные изделия, инструменты рыбной ловли и пчеловодства, предметы народной медицины, музыкальные инструменты, сделано свыше 200 фотографий из быта народа). Александр Сержпутовский дважды побывал с экспедициями на Полесье. Каждый раз он навещал и отцовский хутор возле Переволок.

Рис 20. Памятный знак на месте дома родителей А.К.Сержпутовского в ур.Шарпутовщина, что возле д.Переволоки

«Ваша Люсинская школа была моим первым учительским местом, с которого началась моя дорога в жизнь… Я вас любил чистым юношеским сердцем, хотел помочь вам найти лучшую дорогу в жизни, лучшую чем та, по которой шли ваши деды и отцы», — писал Якуб Колас в письме жителям деревни Люсино в июне 1948 года. В Люсино писатель работал практически два года – с 1 октября 1902 по 1 сентября 1904 года. Сведения «Памятной книжки Минской дирекции народных училищ за 1902-1903 учебный год», свидетельствуют, что на то время в Люсинском училище (школе) было 37 учеников – 35 мальчиков и 2 девочки, а учителем с оплатой труда в 240 рублей был назначен Константин Михайлович Мицкевич, который окончил курс Несвижской учительской семинарии. Молодой Колас увлёкся педагогической деятельностью, целыми днями занимался с детьми в школе. В 1960-е года здание школы, в которой работал Якуб Колас, разобрали. На месте бывшей школы к 120-летию со дня рождения писателя по решению местных властей был установлен памятный знак – возведён новый фундамент и выложен венец из круглых брёвен.

Рис 21. Памятный знак в аг. Люсино на месте школы, где работал Якуб Колас

4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЪЕКТА) НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

4.1. Воздействие на атмосферный воздух

Источники воздействия на атмосферный воздух на стадии строительства

При выполнении строительно-монтажных работ источниками воздействия на атмосферный воздух являются передвижные (автомобильный транспорт) и стационарные (посты сварки и резки, приготовление строительных растворов) источники. При выполнении строительных работ (погрузке-выгрузке стройматериалов, штукатурных и пр.) происходит пыление материалов.

Воздействие на атмосферный воздух на стадии строительства будет незначительным и кратковременным.

Источники воздействия на атмосферный воздух при эксплуатации объекта

Воздействие на атмосферный воздух при эксплуатации базовой станции отсутствует.

При возведении объекта «Сооружение специализированное связи. Базовая станция в аг. Огаревичи Ганцевичского района Брестской области» отсутствует выделение озоноразрушающих веществ (равно как и иных других загрязняющих веществ), отсутствует оборудование и технические устройства, содержащие озоноразрушающие вещества. Влияние на озоновый слой отсутствует.

4.2. Воздействие физических факторов (шумового, вибрации, инфразвука, ультразвука, ионизирующего излучения, теплового воздействия)

Источники шума, вибрации при проведении строительных работ

Основным источником шума, вибрации при проведении строительных работ является работа строительной техники.

Потребность в основных строительных машинах и средствах автотранспорта согласно Проекта организации строительства:

-автомобиль бортовой – 1шт.;

-экскаватор ЕК-12 – 1 шт.;

-автобетоносмеситель МАЗ 6303 (АБС-6) – 1 шт.;

-автокран КС 55713-3К – 1 шт.

Воздействие физических факторов на окружающую среду может быть оценено как незначительное и слабое; кратковременное по временному масштабу.

Источники шума, вибрации при эксплуатации

Источники шума, вибрации при эксплуатации базовой станции отсутствуют.

Источники инфразвука, ультразвука и теплового излучения на базовой станции отсутствуют.

Воздействие шума, вибрации, инфразвука, ультразвука и теплового излучения при эксплуатации базовой станции отсутствует.

4.3. Воздействие на поверхностные и подземные воды

Воздействие на поверхностные и подземные воды при строительстве проектируемого объекта

На период строительства используется привозная вода на хозяйственно-питьевые нужды.

Качество воды для хозяйственно-питьевых нужд должно удовлетворять требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

При строительстве проектируемого объекта загрязнение поверхностных и подземных вод нефтепродуктами и взвешенными веществами (при разливах нефтепродуктов и дозаправках техники) маловероятно.

При выполнении строительно-монтажных работ воздействие на поверхностные и подземные воды является временным и локальным.

Воздействие на поверхностные и подземные воды при эксплуатации объекта

Водоснабжение и водоотведение при функционировании объекта не предусмотрено. Сброс сточных вод в поверхностные водотоки проектом не предусматривается.

Источники загрязнения поверхностных и подземных вод отсутствуют.

При соблюдении проектных решений и постоянном производственном контроле в процессе эксплуатации воздействие на поверхностные и подземные воды при эксплуатации базовой станции отсутствует.

4.4. Воздействие на геологическую среду

Воздействие на геологическую среду складывается из непосредственного воздействия на нее инженерных сооружений и опосредованного влияния через другие компоненты экосистемы.

Основными источниками прямого воздействия проектируемого объекта при строительстве на геологическую среду являются:

– эксплуатация дорожно-строительных и строительных машин и механизмов.

При строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к ухудшению свойств грунтов основания неорганизованным замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом.

Воздействие на недра не оказывает.

4.5. Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров

Строительным проектом предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ по установке мачты высотой 39,0 м, площадки под оборудование и ограждения.

Проектируемый объект, площадью в границах отвода 0,1575 га, расположен на землях республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт». Согласно акта выбора места размещения земельного участка выделенный участок расположен в населенном пункте.

Территория вокруг проектируемого объекта представляет собой пустырь. На территории отсутствуют деревья и кустарники.

Инженерно-геодезические изыскания на площадке строительства выполнены УП «ЦНТУС» в июне 2022 г. в М 1:500.

Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства выполнены УП «ЦНТУС» в сентябре 2022 г.

Площадка расположена в северной части аг. Огаревичи.

При строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к ухудшению свойств грунтов основания неорганизованным замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом.

Воздействие на недра не оказывает.

Плодородный грунт не хранится и с площадки строительства не увозится.

На площадке строительства отсутствуют деревья и кустарники. Перед выполнением строительно-монтажных работ плодородный слой грунта (h=0,1м) срезается и после окончания строительно-монтажных работ выполняется  благоустройство территории – посев газона.

Проектом предусматривается использование плодородного грунта в полном объеме.

Таблица 4. Баланс существующих цветников, газонов и иного травяного покрова.

| Проектные решения | Площадь, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цветники | Газоны | Иной травяной покров |
| Сохраняемые | - | - | - |
| Пересаживаемые | - | - | - |
| Удаляемые | - | - | 191 |
| Итого |  |  | 191 |

Таблица 5. Ведомость удаляемых цветников, газонов, иного травяного покрова

| Поз. | Вид | Качественное состояние | Площадь, м2 | Компенсационные посадки (выплаты) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| газоны |  |  |  |  |  |
| 1 | Иной травяной покров | хорошее | 140,0 | посев травян. смеси. 134м² | на участке базовой станции |
| 2 | Иной травяной покров | хорошее | 51,0 | посев травян. смеси. 51м² | под эл. трассу |
| Компенсационные выплаты предусмотрены согласно статьи 38 Закона «о растительном мире» за удаление иного травяного покрова 6м²: 0,25х32х6х1х1х1х1=48руб. |  |  |  |  |  |

В ходе работ по восстановлению травяного покрова выполняется планировка территории, рыхление земли и посев трав..

Компенсационные выплаты за удаляемый иной травяной покров не предусмотрены в соответствии с постановлением Совета Министров РБ №1426 от 25.10.2011г. (в редакции  постановления Совета Министров РБ №1020 от 14.12.2016г.).

При реализации проекта мероприятиями по охране объектов растительного мира являются:

-в зоне производства работ сохраняемые зеленые насаждения ограждаются деревянными щитами;

-в местах сближения кабелей со стволами деревьев кабели прокладываются в полиэтиленовых трубах путем подкопа.

Работы по благоустройству ведутся согласно требований:

-ТКП 45-3.02-69-2007 «Благоустройство территорий. Озеленение. Правила проектирования и устройства»;

-СТБ 2058-2010 «Благоустройство территории. Озеленение. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ».

При строительстве объекта потенциальными источниками загрязнения земель могут быть транспортные средства, оборудование, материалы, используемые при строительстве. Опасность представляет увеличение концентрации нефтепродуктов в почве. При строительстве должны применяться методы работы, не приводящие к ухудшению прочностных свойств грунтов оснований замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом.

Выбросы при функционировании базовой станции отсутствуют. Вторичные (косвенные) воздействия на земли при эксплуатации, связанные с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют.

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами при строительстве проектируемого объекта

Также при строительстве объекта потенциальными источниками загрязнения почвогрунтов могут быть различные виды отходов.

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами будет связано с образованием отходов в период строительства объекта.

Бетонные блоки привозятся в готовом виде и монтируются по месту. При прокладке кабеля отходы не образуются, т.к. длина кабеля и количество необходимых соединительных элементов определяются подрядчиком на основании проекта и далее поставляется на строительную площадку.

| Таблица 6 – Объем отходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование отхода | Класс опасности | Количество, т/год | Дальнейшее движение |
| (9120400) Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | Неопасные | 0,129 | Полигон ТКО |

Вывоз строительных отходов, не годных к использованию, и их передача на переработку будет осуществляться подрядной организацией на основании заключенных договоров с предприятиями по использованию и обезвреживанию отходов.

При производстве строительных работ подрядчик обеспечивает сбор отходов строительства, устройство площадки для временного складирования и накопления строительных отходов до объема транспортной единицы (санкционированные места временного хранения строительных отходов) с последующим вывозом на объекты размещения (использования) в соответствии с получаемым разрешением и заключенными договорами.

Мероприятия по учету, раздельному сбору, перевозке, хранению отходов строительства при реализации проектных решений подрядчик предусматривает в инструкции по обращению с отходами строительства.

При выполнении строительно-монтажных работ воздействие на окружающую среду при обращении с отходами является временным и локальным.

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами при эксплуатации объекта

Постоянные рабочие места проектом не предусмотрены. В период эксплуатации объекта отходы производства образовываться не будут. Вторичные (косвенные) воздействия на почвогрунты при эксплуатации, связанные с образованием отходов отсутствуют.

Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров характеризуется как воздействие низкой значимости.

4.6. Воздействие на растительный и животный мир, леса

Прямое воздействие на существующий растительный покров при строительстве будет проявляться при снятии плодородного слоя при строительстве БС и прокладке электрического кабеля. Данное воздействие носит кратковременный характер.

Перед началом работ на участке строительства плодородный слой (h=0,1м) срезается, после окончания строительно-монтажных работ выполняется благоустройство территории – посев трав.

Компенсационные выплаты за удаляемый иной травяной покров не предусмотрены в соответствии с постановлением Совета Министров РБ №1426 от 25.10.2011г. (в редакции  постановления Совета Министров РБ №1020 от 14.12.2016г.).

При реализации проекта мероприятиями по охране объектов растительного мира являются:

-в зоне производства работ сохраняемые зеленые насаждения ограждаются деревянными щитами;

-в местах сближения кабелей со стволами деревьев кабели прокладываются в полиэтиленовых трубах путем подкопа.

Вырубка лесов при реализации проектных решений не предусмотрена.

Виды растений и животных занесенные в Красную книгу Республики Беларусь на отведенных для строительства землях отсутствуют.

Большое значение в формировании комплексов фауны имеют миграционные пути.

Физические преграды для животных проектом не предусмотрены. Препятствия для обмена элементами фауны с соседними территориями создаваться не будут, следственно обмен будет происходить беспрепятственно.

Ввиду того, что проектом предусмотрена подземная прокладка кабельной линии, питающий кабель не может являться причиной гибели птиц и животных. Предполагаемая деятельность не нарушит их численность и пути сезонной миграции, а также не окажет влияния на изменения их видового состава.

Участок проектирования находится вне основных путей миграции животных и постоянных мест концентрации объектов животного мира.

Высота полета перелетных птиц является достаточной для того, чтобы избежать контактов со зданиями и сооружениями, трубами и коммуникациями предприятия.

Воздействия на растительный и животный мир, леса базовая станция при эксплуатации оказывать не будет.

4.7. Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране

Водоснабжение и водоотведение при функционировании объекта не предусмотрено. Сброс сточных вод в поверхностные водотоки проектом не предусматривается. Источники загрязнения поверхностных и подземных вод отсутствуют.

В районе размещения объекта отсутствуют особо охраняемые природные и ландшафтно-рекреационные территории, места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную Книгу Республики Беларусь.

Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране при эксплуатации базовой станции отсутствует.

4.8. Воздействие на здоровье населения электромагнитного излучения

Проектируемая базовая станция сотовой связи по своему назначению относится к передающим радиотехническим объектам. Источником электромагнитных излучений радиочастотного диапазона в окружающее пространство для данного объекта будут являться только передающие антенны базовой станции «А1». Другие источники ЭМИ радиочастотного диапазона в данном месте отсутствуют. Станционное оборудование БС электромагнитных полей в окружающее пространство не излучает.

С целью оценки возможного воздействия электромагнитного излучения на здоровье населения проектная документация радиотехнического объекта (РТО) должна содержать результаты расчета границ  санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки.

Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утверждены Постановлением Минздрав от 4 июня 2019г. №360.

Планировка и застройка территории вблизи действующих и проектируемых базовых станций систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД должны осуществляться с учетом границ их СЗЗ и ЗОЗ, а также при необходимости с корректировкой этих границ путем внесения изменений в работу базовых станций (изменение мощности, азимутов максимального излучения и углов наклона антенн, а также другие изменения режимов работы, влияющих на электромагнитную обстановку).

Санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности для здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов на ее границе и за ней.

Зона ограничения застройки (ЗОЗ) – территория, где на высоте более двух метров от поверхности земли уровень электромагнитных полей превышает предельно-допустимый уровень (внешняя граница ЗОЗ определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитных полей не превышает предельно-допустимый уровень).

Гигиеническая оценка воздействия ЭМП, создаваемых системами сотовой подвижной электросвязи, на население в полосе радиочастот 0,3 – 300 ГГц должна проводиться по значениям ППЭ.

Уровни ЭМП, создаваемые системами сотовой подвижной электросвязи, с учетом внешнего ЭМП и вторичного излучения для населения не должны превышать ПДУ ППЭ, равный 10 мкВт/кв. см.

Электромагнитное поле формируется за счет излучения секторных антенн и узконаправленной радиорелейной антенны. Максимальный поток ППЭ наблюдается в направлении максимального излучения антенн, вследствие  чего производился расчет уровня суммарной ППМ в направлении азимутов максимального излучения каждой из антенн.

Расчетные методы определения уровней ЭМП, используются на этапе проектирования базовых станций, а также в процессе их эксплуатации при изменении условий и режима работы, влияющих на уровни ЭМП (увеличение мощности радиопередатчиков базовых станций, изменение азимутов максимального излучения антенн и углов их наклона и другие изменения режимов работы, ухудшающие электромагнитную обстановку). Размеры СЗЗ и ЗОЗ должны быть обоснованы расчетами уровней электромагнитного воздействия на окружающую среду и уточнены в результате проведения натурных измерений уровней ЭМП.

- По расчету санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки была произведена санитарно-гигиеническая экспертиза (ГУ «Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии» - санитарно-гигиеническое заключение № 381 от 15.11.2022г.)

В соответствии с Заключением, Расчет СЗЗ и ЗОЗ соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Представленные расчеты распределения плотности потока энергии (ППЭ) электромагнитных излучений (по определению размеров санитарно-защитных зон и зон ограничения и их границ) выполнены в соответствии с требованиями ТНПА – в соответствии с инструкцией по применению «Методы определения уровней ЭМИ, создаваемых передающими радиотехническими средствами, работающими в радиочастотном диапазоне», утвержденной главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 26.04.2013г., регистрационный №006-0413.

Согласно проведенным расчетам установлено: организация СЗЗ для всех антенн проектируемой базовой станции в составе радиотехнического объекта не требуется. Уровень плотности потока ниже предельно-допустимого уровня 10мкВт/см2. Здания, с учетом их этажности, не входят в ЗОЗ.

ЗОЗ для данного объекта определена, ее размеры определены расчетом.

Таблица 8

Сводная таблица результатов расчетов зон ограничения застройки для суммарной  плотности потока энергии ЭМП

| Азимут, град | Минимальная высота ЗОЗ, м | Максимальный радиус ЗОЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 30 | 27,34 | 98,87 |
| 155 | 26,76 | 95,99 |
| 265 | 26,77 | 95,94 |
| 22 | 27,44 | 99,73 |

При работе вышеуказанных радиоизлучающих средств не создается опасность для здоровья населения и обслуживающего персонала на прилегающей территории, поскольку уровни ЭМИ РЧ в местах их возможного нахождения будут существенно ниже нормы.

Результаты расчетов свидетельствуют:

На расстоянии 0-150 м от РТО ожидаемый суммарный уровень ЭМП, создаваемый передающими антеннами на высоте 2,0 м от поверхности земли не превышает ПДУ (предельно допустимый уровень). В связи с этим для указанной базовой станции санитарно-защитная зона (СЗЗ) отсутствует.

С учетом ситуационного плана размещения антенн БС, плана застройки прилегающей территории и анализа распределения уровней плотности потока мощности, при существующей застройке излучение от антенн на прилегающей селитебной территории не будет превышать нормативного предельно-допустимого уровня равного 10 мкВт/см2.

Существующая жилая застройка находится вне зоны ограничения.

Результаты расчетов нанесены на ситуационный план, на котором указаны границы ЗОЗ, а также нанесена прилегающая к ПРТО застройка.

Таким образом, с учетом ситуационного плана размещения антенн базовой станции, плана застройки прилегающей территории и анализа распределения ППЭ ЭМП, были сделаны следующие выводы:

- базовая станция - может проектироваться с установкой антенн по указанному адресу;

- мероприятий по организации санитарно-защитных зон ПРТО и мероприятий по защите от излучения общественных и производственных зданий проводить не требуется;

- после монтажа оборудования и выполнения пуско-наладочных работ для уточнения расчетных данных необходимо выполнить измерение уровней ППМ ЭМП для уточнения расчетных данных;

- составить санитарный паспорт радиотехнического объекта и представить его на согласование в территориальный центр гигиены и эпидемиологии.

Воздействие электромагнитного поля характеризуется как воздействие низкой значимости.

- ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха

Эксплуатация базовой станции не приведет к загрязнению атмосферного воздуха.

5.2. Прогноз и оценка уровня физического воздействия (шумового, вибрации, инфразвука, ультразвука, ионизирующего излучения, теплового воздействия)

Учитывая характеристику движения автотранспорта по территории объекта, уровни звукового давления, уровни общей вибрации находятся в параметрах, которые не могут оказывать неблагоприятного влияния на окружающую среду и здоровье человека.

Эксплуатация базовой станции не приведет к шумовому загрязнению атмосферного воздуха. В соответствии с проектными решениями, размещение и эксплуатация технологического оборудования, являющегося источниками шума, вибрации, инфразвука, ультразвука и ионизирующего излучения, на территории проектируемого объекта не предусматривается.

5.3.Прогноз и изменение состояния поверхностных и подземных вод

При эксплуатации базовой станции водопотребление отсутствует, эксплуатация базовой станции не приведет к образованию сточных вод.

Проникновения компонентов отходов в грунтовую среду, вертикальной миграции жидких компонентов, боковой миграции загрязнителей происходить не будет.

На изменение качества подземных и поверхностных вод эксплуатация базовой станции влияния не окажет.

5.4. Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа

Основными возможными последствиями эксплуатации проектируемого объекта для геологической среды являются: изменение динамических нагрузок на грунты.

Грунты основания подъездных путей и площадки при их эксплуатации испытывают систематические динамические нагрузки. В целом нагрузки от движущегося транспорта можно признать незначительными.

Проектом не предусмотрены рельефно-планировочные работы, связанные с перемещением больших объемов выемок и созданием отвалов. Вертикальная планировка проектируемого объекта выполняется с учетом сложившегося рельефа, существующих отметок прилегающей территории.

Строительство и эксплуатация проектируемого объекта не приведет к активации экзогенных процессов, увеличению густоты эрозионной расчлененности рельефа и другим воздействиям на недра.

5.5. Прогноз и изменение состояния земельных ресурсов и почвенного покрова

Геохимический ландшафт участка проектирования характеризуется сильной сорбцией и емкостью аккумуляции химических элементов.

Выбросы при функционировании базовой станции отсутствуют. Вторичные (косвенные) воздействия на земли при эксплуатации, связанные с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют.

При обеспечении обращения с отходами производства в строгом соответствии с требованиями законодательства, а также строгом производственном экологическом контроле негативное воздействие отходов производства на компоненты природной среды, в частности почвогрунты, не ожидается.

При эксплуатации объекта не происходит загрязнение почвы и изменение её строения, свойств и состава.

Затопление и подтопление территорий при реализации проектных решений не производятся.

Реализация проектных решений не изменит сложившийся характер землепользования, не приведет к снижению плодородия с/х угодий и не окажет негативного влияния на сельское хозяйство.

Планируемая хозяйственная деятельность не окажет значимого воздействия на земли, включая почвы.

5.6. Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и

животного мира,  лесов

Нарушения гидрологического режима территории, и, как следствие, изменение условий произрастания растений происходить не будет.

Образования зон подтопления или осушения происходить не будет, естественная среда обитания животного мира не изменится. Утраты животными мест обитания, размножения, кормежки происходить не будет. Формирования новых экосистем, отличных от первоначальных, не предвидится. Нарушения экологического равновесия биотопов происходить не будет.

Осуществление проектных решений не повлечет за собой уничтожения местообитаний какого-либо из видов животных, следовательно, фаунистический состав животного мира не изменится.

Изменения видового состава объектов растительного мира не прогнозируется.

  - Прогноз и оценка состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране

Изменений объектов, подлежащих особой или специальной охране эксплуатация базовой станции оказывать не будет.

В районе размещения объекта отсутствуют особо охраняемые природные и ландшафтно-рекреационные территории, места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную Книгу Республики Беларусь.

5.8. Прогноз и оценка уровня электромагнитного воздействия

С целью оценки возможного воздействия электромагнитного излучения на здоровье населения проектная документация радиотехнического объекта (РТО) должна содержать результаты расчета границ  санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки.

Уровни ЭМП, создаваемые системами сотовой подвижной электросвязи, с учетом внешнего ЭМП и вторичного излучения для населения не должны превышать ПДУ ППЭ, равный 10 мкВт/кв. см.

- По расчету санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки была произведена санитарно-гигиеническая экспертиза (ГУ «Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии» - санитарно-гигиеническое заключение № 381 от 15.11.2022г.)

В соответствии с Заключением, Расчет СЗЗ и ЗОЗ соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Согласно проведенным расчетам установлено: организация СЗЗ для всех антенн проектируемой базовой станции в составе радиотехнического объекта не требуется. Уровень плотности потока ниже предельно-допустимого уровня 10мкВт/см2. Здания, с учетом их этажности, не входят в ЗОЗ.

Результаты расчетов свидетельствуют:

На расстоянии 0-150 м от РТО ожидаемый суммарный уровень ЭМП, создаваемый передающими антеннами на высоте 2,0 м от поверхности земли не превышает ПДУ (предельно допустимый уровень). В связи с этим для указанной базовой станции санитарно-защитная зона (СЗЗ) отсутствует.

С учетом ситуационного плана размещения антенн БС, плана застройки прилегающей территории и анализа распределения уровней плотности потока мощности, при существующей застройке излучение от антенн на прилегающей селитебной территории не будет превышать нормативного предельно-допустимого уровня равного 10 мкВт/см2.

Существующая жилая застройка находится вне зоны ограничения.

Результаты расчетов нанесены на ситуационный план, на котором указаны границы ЗОЗ, а также нанесена прилегающая к ПРТО застройка.

5.9. Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийный ситуаций

На объекте не имеется опасных производств, отсутствуют поражающие факторы при выходе из строя оборудования, нет обслуживающего персонала, на прилегающей территории отсутствует население, в технологическом контейнере отсутствует герметическое оборудование и не может быть выбросов (сбросов) опасных и взрывоопасных веществ, не требуется больших материальных средств для ликвидации выхода из строя оборудования, не требуется эвакуация людей (базовая станция работает в автоматическом режиме), не требуется система оповещения о ЧС.

Надежность конструкций башни обеспечивается геометрическим построением ее стержневой системы, при которой отказ любого стержня из системы не приведёт к механической изменяемости конструкций.

Для предотвращения случайного столкновения с воздушными транспортными средствами предусмотрено световое ограждение и цветовая маркировка башни – на вершине башни предусмотрены светозаградительные фонари. Проектом предусмотрена установка фонарей, которые включены одновременно.

Дневная маркировочная окраска выполнена чередованием окраски секций в красный и белый цвета. Причем для верхней и нижней секций принят красный цвет.

При эксплуатации базовой станции возможны аварийные ситуации:

-связанные с возникновением пожаров;

-связанные с отключением электроснабжения;

-связанные с поражением людей электротоком;

-связанные с падением гололеда.

Пожары и возгорания технологического оборудования, транспортных машин приводят к загрязнению атмосферы продуктами сгорания (оксиды азота, серы, углерода и др.) и устраняются путем оперативной организации тушения и локализации пожара.

В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники БС относятся к потребителям 3 категории (допускается аварийное отключение электроснабжения на период до 24 часов). Проектом предусмотрена система бесперебойного питания ZTE Outdoor Large Hybrid в комплекте с аккумуляторными батареями производства фирмы ZTE.

Для предотвращения поражения людей электротоком предусмотрено заземляющее устройство. Для заземления электроустановки базовой станции принята система заземления TN-C-S. Проектом предусмотрено устройство молниезащиты.

Проектом предусмотрено применение автоматических выключателей защиты электросети от токов короткого замыкания и перегрузки.

Проектом предусмотрена установка предупреждающих знаков в опасной зоне возможного падения гололеда R=8м.

Для предотвращения проникновения посторонних лиц на участок базовой станции, территория базовой станции ограждается металлическим забором.

Аварийные ситуации при реализации проектных решений и соблюдении технических регламентов эксплуатации технологического оборудования маловероятны.

5.10. Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий

Сокращение объемов производства в производственных секторах экономики приводит к изменению структуры ВВП в сторону усиления в ней значения сферы услуг.

Непосредственное влияние на спрос товаров и услуг оказывает население.

Сотовая радиотелефония является сегодня одной из наиболее интенсивно развивающихся телекоммуникационных систем.

Проектные решения позволят решить проблему телефонизации и информатизации сельской местности, что положительным образом скажется на условиях проживания и работы населения.

При строительстве новых базовых станций увеличивается объем капиталовложений.

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации планируемой деятельности связаны с позитивным эффектом в виде улучшения качества и доступности сотовой связи для населения и дополнительных возможностей для перспективного развития:

- Развитие беспроводного широкополосного доступа технологической

основой которого будет существующая сеть сотовой подвижной электросвязи доступа (3G), Увеличение количества домохозяйств, имеющих качественный доступ в Интернет, повышение доступности высокотехнологичных услуг, развитие инфраструктуры информатизации с учетом применения современных технологий

- Формирование благоприятной бизнес-среды, трансформация бизнес-процессов во всех сферах современного общества

- Рост экспортного потенциала на основе эффективного использования имеющихся и потенциальных преимуществ – обеспечение информационных потребностей

Строительство и эксплуатация проектируемых объектов не окажет существенного влияния на демографические условия в районе их размещения.

Численность и плотность населения в районе строительства в случае привлечения к работам местного населения не изменится; при использовании рабочей силы с других территорий вырастет несущественно лишь на период строительства.

Необходимости в отселении коренного населения при размещении объекта и по другим причинам не возникнет.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности для здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов на ее границе и за ней.

Зона ограничения застройки (ЗОЗ) – территория, где на высоте более двух метров от поверхности земли уровень электромагнитных полей превышает предельно-допустимый уровень (внешняя граница ЗОЗ определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитных полей не превышает предельно-допустимый уровень).

- Для проекта «Сооружение специализированное связи. Базовая станция в аг. Огаревичи Ганцевичского района Брестской области» разработан и согласован в установленном порядке проект расчета санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки (ГУ «Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии» - санитарно-гигиеническое заключение № 381 от 15.11.2022г.).

Санитарно-защитная зона отсутствует.

Зона ограничения застройки объекта установлена согласно «Ситуационному плану базовой станции с нанесением ЗОЗ».

При реализации проекта мероприятиями по охране атмосферного воздуха при строительстве являются:

-эффективность использования транспортных средств по грузоподъемности (соответствие грузоподъемности партионности грузов);

-движение транспортных средств по территории с высокими транспортно-эксплуатационными характеристиками;

-проведение процессов погрузки/разгрузки с неработающими ДВС автомобилей.

При реализации проекта мероприятиями по охране поверхностных и подземных вод являются:

-соблюдение границ территории при выполнении строительно-монтажных работ;

-оснащение площадок для строительства контейнерами для сбора строительных отходов;

-исключение попадания нефтепродуктов в грунт;

-заправка газосмазочными материалами транспортных средств, грузоподъемных и других машин осуществляется только в специально оборудованных местах;

-после окончания строительно-монтажных работ уборка участка территории от строительного мусора.

- -вертикальная планировка площадки строительства;

- -укрепление откосов съезда к площадкам связи.

При реализации проекта мероприятиями по защите от шума, вибрации во время строительства являются:

-проведение процессов погрузки/разгрузки с неработающими ДВС автомобилей;

-ограничение скорости транспортных средств.

При реализации проекта мероприятиями по профилактике возможного неблагоприятного влияния на человека ЭМП являются:

-владелец базовой станции обеспечивает (снижает излучаемую мощность) на участках территории, где будут проводиться работы (за исключением работ, связанных с обслуживанием базовой станции) уровень ЭМП, не превышающий ПДУ (10мкВт/см2);

-при проведении работ, связанных с обслуживанием базовой станции, на участках территории должны соблюдаться гигиенические требования к производственным условиям для лиц, работа или обучение которых связаны с необходимостью пребывания в зонах влияния источников ЭМИ РЧ, определенные в разделе II специфических санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных Постановлением Минздрав от 4 июня 2019г. №360;

- проведение производственного контроля уровней ЭМП, согласно приложению 10 санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных Постановлением Минздрав от 4 июня 2019г. №360.

Согласно выводов, приведенных в Проекте расчете санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки для БС, мероприятий по организации санитарно-защитных зон и мероприятий по защите от излучения общественных и производственных зданий проводить не требуется.

При реализации проекта мероприятиями по охране земельных ресурсов и почв являются:

-возвращение предварительно снятого плодородного слоя почвы при строительстве о восстановление поверхности земли до проектных отметок;

-высев многолетних трав, укрепление откосов с целью предохранения их от ветровой эрозии и размыва атмосферными осадками, поверхностными водами;

-восстановление в первоначальное состояние слоев земляной массы при обратной засыпке при прокладке кабеля (отвал плодородного грунта в одну сторону, а последующего грунта в другую);

-восстановление травяного покрова при прокладке электрического кабеля;

- -движение транспорта и строительной техники только по существующим автодорогам;

- -разборка всех видов вспомогательных сооружений по окончании работ.

При реализации проекта мероприятиями по охране объектов растительного и животного мира, лесов являются:

-в зоне производства работ сохраняемые зеленые насаждения ограждаются деревянными щитами;

-в местах сближения кабелей со стволами деревьев кабели прокладываются в полиэтиленовых трубах путем подкопа;

-обязательное соблюдение границ строительных площадок;

-запрещение мойки машин и механизмов в районе проведения работ;

-организация благоустройства и озеленения после окончания строительный работ;

-проектом предусматривается прокладка кабельной линии – питающий кабель не будет являться причиной гибели птиц и животных;

-отсутствие физических преград для животных, препятствия для обмена  элементами фауны с соседними территориями  создаваться не будут.

При реализации проекта мероприятиями по снижению негативного влияния отходов на окружающую среду являются:

Соблюдение законодательства Республики Беларусь «Об обращении с отходами»:

-вывоз строительных отходов, не годных к использованию, и их передача на переработку будет осуществляться подрядной организацией на основании заключенных договоров с предприятиями по использованию и обезвреживанию отходов;

-при производстве строительных работ подрядчик обеспечивает сбор отходов строительства, устройство площадки для временного складирования и накопления строительных отходов до объема транспортной единицы (санкционированные места временного хранения строительных отходов) с последующим вывозом на объекты размещения (использования) в соответствии с получаемым разрешением и заключенными договорами;

-мероприятия по учету, раздельному сбору, перевозке, хранению отходов строительства при реализации проектных решений подрядчик предусматривает в инструкции по обращению с отходами строительства;

-производитель строительства обязан до начала производства работ вступить в договорные обязательства с организациями по переработке отходов.

-согласно Приказа Минприроды от 23 февраля 2004г. №32 ввод объекта в эксплуатацию осуществляется при условии наличия у организации, осуществляющей строительство, следующих документов:

-книги учета строительных отходов;

-разрешения на размещение строительных отходов;

-сопроводительных паспортов перевозки отходов производства (с отметками перевозчика и  получателя отходов), подтверждающих перевозку строительных отходов для использования или обезвреживания.

-места складирования отходов при строительстве определены в разделе «ПОС».

Состояние мест временного хранения отходов должно соответствовать следующим требованиям:

-располагаться с подветренной стороны;

-иметь покрытие, предотвращающее проникновение токсичных веществ в почву и грунтовые воды;

-иметь защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра;

-иметь стационарные или передвижные механизмы для погрузки- разгрузки отходов при их перемещении;

-состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, должны соответствовать требованиям транспортировки автотранспортом.

При реализации проекта мероприятиями по снижению негативного влияния на геологическую среду являются:

При строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к ухудшению свойств грунтов основания неорганизованным замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом.

Мероприятиями по предотвращению возможных проектных и запроектных аварийный ситуаций являются:

-регулярное выполнение программ технического обслуживания оборудования, машин и механизмов;

-устройство заземления, молниезащиты;

-установка предупреждающих знаков в опасной зоне возможного падения гололеда R=13,3м.

- ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА (ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА)

Проведение локального мониторинга на объекте не требуется.

Согласно постановления Минприроды от 11 января 2017г. №5 «Об определении количества и местонахождения пунктов наблюдений локального мониторинга окружающей среды, перечня параметров, периодичности наблюдений и перечня юридических лиц, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность, осуществляющих проведение локального мониторинга» УП «А1» не входит в перечень объектов, для которых локальный мониторинг проводится в обязательном порядке. Для предприятия разработка программы локального мониторинга не обязательна.

Согласно СанПиН «Требования к санитарно-защитным зонам предприятий, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11 октября 2017г. №91 расчетные параметры должны быть подтверждены результатами аналитического (лабораторного) контроля и измерения уровней физического воздействия.

Производственный контроль уровней ЭМП, создаваемых базовой станцией будет осуществляться в соответствии с Приложением 10 к специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утвержденных Постановлением Минздрав от 4 июня 2019г. №360.

Основными требованиями являются:

-плановые измерения в рамках производственного контроля уровней ЭМП, создаваемых базовыми станциями систем сотовой подвижной электросвязи, должны осуществляться не реже одного раза в год.

Периодичность проведения измерений уровней ЭМП может быть изменена по согласованию в установленном порядке с учреждением, осуществляющим государственный санитарный надзор, с учетом гигиенической значимости места размещения базовой станции системы сотовой подвижной электросвязи и результатов динамического наблюдения за ЭМП (но не реже одного раза в три года);

-измерения уровней ЭМП должны проводиться при рабочем режиме функционирования;

-измерения должны проводиться во всех направлениях от базовой станции с учетом азимута максимального излучения антенн, рельефа местности, существующей застройки территории и перспективы ее развития.

Результаты измерений уровней ЭМП оформляются протоколом.

Для базовой станции оформляется санитарный паспорт, включающий результаты измерений уровней ЭМП.

- ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ. ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Для рассматриваемого объекта важнейшими факторами, определяющими величину неопределенности и достоверности прогнозируемых последствий являются неопределенности результатов измерений уровней ЭМП. Измерения уровней ЭМП проводятся согласно специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утвержденных Постановлением Минздрав от 4 июня 2019г. №360.

Практика эксплуатации базовых станций и натурные замеры показывают, что базовые станции не достигают максимальных показателей мощности. При этом, расчетные значения выше результатов измерения.

Таким образом, предполагается, что результаты измерений уровней ЭМП будут значительно ниже следующих значений (максимальное расчетное значение отношения уровней ЭМП (при ПДУ=10мкВт/см2) на высоте 2 метра от уровня земли

Достоверность прогнозируемых последствий была определена расчетным методом по наихудшему варианту (максимальные показатели мощности при работе базовой станции).

- УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА

Цель разработки условий для проектирования объекта – обеспечение экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность населения, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями.

При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей природной среды, сохранять устойчивое экологическое равновесие и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране окружающей среды.

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду при проектировании необходимо соблюдать следующие условия:

- проектирование вести строго в границах отведенного участка;

- при проектировании и строительстве использовать оборудование базовой станции с характеристиками, как у оборудования, учтенного в данном отчете. В случае использования оборудования с характеристиками, отличающимися от анализируемых, необходимо провести повторный расчет зон ограничения застройки и внести корректировки в отчет.

- при размещении оборудования учитывать данные расчета зон ограничения застройки и санитарно-защитной зоны;

-	сохранить имеющиеся древесно-кустарниковые насаждения, предотвратить их повреждение в случае проведения строительно-монтажных работ;

-	предусмотреть в проекте мероприятия по сохранению плодородного слоя почвы, учесть восстановления нарушенных строительством земель.

10. ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВЛИЯНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (далее – Конвенция) была принята в ЭСПО (Финляндия) 25.02.1991 года и вступила в силу 10.09.1997 года. Конвенция призвана содействовать обеспечению устойчивого развития посредством поощрения международного сотрудничества в деле оценки вероятного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Она применяется, в частности, к деятельности, осуществление которой может нанести ущерб окружающей среде в других странах. В конечном итоге Конвенция направлена на предотвращение, смягчение последствий и мониторинг такого экологического ущерба.

Трансграничное воздействие – любые вредные последствия, возникающие в результате изменения состояния окружающей среды, вызываемого деятельностью человека, физический источник которой расположен полностью или частично в районе, находящемся под юрисдикцией той или иной Стороны, для окружающей среды, в районе, находящемся под юрисдикцией другой Стороны. К числу таких последствий для окружающей среды относятся последствия для здоровья и безопасности человека, флоры, почвы, воздуха, вод, климата, ландшафта и исторических памятников или других материальных объектов.

Проектируемый объект: «Сооружение специализированное связи. Базовая станция в аг. Огаревичи Ганцевичского района Брестской области» не входит в Добавление I к Конвенции, содержащий перечень видов деятельности, требующих применение Конвенции в случае возникновения существенного трансграничного воздействия на окружающую среду.

Проектируемый объект расположен на значительном расстоянии от границ Республики Беларусь.

Воздействие ЭМП планируемой деятельности можно характеризовать как воздействие низкой значимости. СЗЗ для данного объекта отсутствует.

С учетом ситуационного плана размещения антенн БС, плана застройки прилегающей территории и анализа распределения уровней плотности потока мощности, при существующей застройке излучение от антенн на прилегающей селитебной территории не будет превышать нормативного предельно-допустимого уровня равного 10 мкВт/см2

Учитывая критерии, установленные в Добавлении III к Конвенции, а также масштаб и значимость воздействия - планируемая хозяйственная деятельность трансграничного воздействия не окажет.

Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия.

11.ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Анализ материалов по проектным решениям для «Сооружение специализированное связи. Базовая станция в аг. Огаревичи Ганцевичского района Брестской области», а также анализ условий окружающей среды рассматриваемого региона позволили провести оценку воздействия на окружающую среду планируемой деятельности.

ОВОС основывается на прогнозах экологических последствий, к которым приводят изменения среды в результате строительства и эксплуатации объектов.

Воздействие в процессе строительства носит временный характер.

При выполнении строительно-монтажных работ источниками воздействия на атмосферный воздух являются передвижные (автомобильный транспорт) источники. При выполнении строительных работ (погрузке-выгрузке стройматериалов, штукатурных и пр.) происходит пыление материалов. Воздействие на атмосферный воздух при строительстве будет незначительным и носить временный характер.

Эксплуатационные воздействия электромагнитных полей будут проявляться в течение всего периода эксплуатации проектируемого объекта.

Потенциальная зона возможного воздействия планируемой деятельности установлена по фактору излучения ЭМП и составит не более 150 м от центра установки антенн.

Воздействие ЭМП планируемой деятельности можно характеризовать как воздействие низкой значимости.

Во время эксплуатации воздействие на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, геологическую среду, рельеф, земельные ресурсы, почвенный покров, растительный и животный мир, леса, а также на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране отсутствует.

Реализация проекта не окажет значительного дополнительного воздействия на окружающую среду.

Согласно «Методике оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду» проектируемое производство оказывает:

-локальное воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности – 1 балл;

-многолетнее воздействие , наблюдаемое более 3 лет – 4 балла;

-незначительные изменения в окружающей среде, не превышают существующие пределы природной изменчивости -1 балл.

Произведение коэффициентов 4, что говорит о том, что воздействие объекта низкой значимости.

Существующее состояние окружающей среды для реализации объекта оценивается как благоприятное. Район строительства характеризуется сравнительно низкой нагрузкой на компоненты природной среды. Дополнительно вносимое в экосистему воздействие объекта не нарушает её стабильности и не изменяет существующие пределы природной изменчивости.

Природоохранные либо иные, связанные с ними ограничения, по размещению объекта на выбранной площадке в ходе проведения ОВОС не выявлены.

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных решений связаны с позитивным эффектом в виде улучшения качества и доступности сотовой связи для населения и дополнительных возможностей для перспективного развития:

- Развитие беспроводного широкополосного доступа технологической

основой которого будет существующая сеть сотовой подвижной электросвязи доступа (3G), Увеличение количества домохозяйств, имеющих качественный доступ в Интернет, повышение доступности высокотехнологичных услуг, развитие инфраструктуры информатизации с учетом применения современных технологий

- Формирование благоприятной бизнес-среды, трансформация бизнес-процессов во всех сферах современного общества

- Рост экспортного потенциала на основе эффективного использования имеющихся и потенциальных преимуществ – обеспечение информационных потребностей

Таким образом, реализация проектных решений при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при строгом производственном экологическом контроле не приведет к дополнительному негативному воздействию на окружающую природную среду. Воздействие будет в допустимых пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- http://belgidromet.by/ru/climatolog-ru/view/o-perexode-na-novye-limaticheskie-normy-296-2017/ - справочник климатолога

- http://gismap.by/mobile// - Публичная земельно-информационная карта Беларуси

- Нацыянальны атлас Беларусi / Камiтэт па зямельных рэсурсах, геадэзii i картаграфii пры Савеце Мiнiстрау Рэспублiкi Беларусь. – Мн., 2002. – 292с.

- Блакiтная кнiга Беларусi: Энцыкл./Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Н.А. Дзiсько I iнш. – Мн.: БелЭн, 1994. – 235с.

- Якушко О.Ф., Марьина Л.В., Емельянов Ю.Н. Геоморфология Беларуси/ Мн.: 1999

- Панасюк О. Ю. Почвоведение в лесном хозяйстве: учеб. пособие / О.Ю. Панасюк, А.В. Таранчук, Н.С. Сологуб. – Мн.: РИПО, 2016. – 322с.

- Матвеев А.В. Рельеф Белоруссии/А.В. Матвеев, Б.Н. Гурский, Р.И. Левицкая. – Мн.: Университетское, 1988. – 320с.

- Полезные ископаемые Беларуси: К 75-летию БелНИГРИ/Редкол.: П.З.Хомич и др. – Мн.: Адукацыя i выхаванне, 2002. – 528с.

- Природа Белоруссии: Популярная энциклопедия /БелСЭ; Редкол.: И.П. Шамякин (гл. ред.) и др.— Мн., 1986.

- Фрадкин А.В., Рыжков Е.В. Измерения параметров антенно-фидерных устройств. Изд. 2-е, дополнительное. М., «Связь», 1972.

- ТКП 213-2010 (02140) Сети сотовой подвижной электросвязи общего пользования. Правила проектирования